МИСТЕРСТВО  РФ ПО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики

Кафедра РТС

КУРСОВАЯ РАБОТА  ПО КУРСУ ТЭС

Выполнил:

Студент 3 курса факультета МЭС

Гр. М-84    Горбачев В. А.

Проверил: Чиненков Л. А

Оценка   ___

г.Новосибирск   2000 г.

# Содержание

Введение	4

Задание на курсовую работу	4

Исходные данные	5

Структурная схема системы связи	6

Структурная схема приемника.	8

Принятие  решения  приемником  по  одному отсчету	8

Вероятность принятия ошибки на выходе приёмника	11

Выигрыш  в  отношении   сигнал/шум  при  применении  оптимального приемника……………………………………………………………………..10

Максимально возможная помехоустойчивость при заданном  виде сигнала	12

Принятие  решения  приемником   по  трем  независимым  отсчетам.	13

Вероятность ошибки при использовании метода синхронного   накопления.	14

Применение импульсно-кодовой модуляции для передачи аналоговых сигналов.	14

Использование сложных сигналов и согласованного фильтра.	16

Импульсная  характеристика  согласованного  фильтра.	18

Схема согласованного фильтра для приема сложных сигналов. Форма сигналов на выходе согласованного фильтра при передаче символов  "1" и "0".	18

Оптимальные пороги решающего устройства при синхронном и асинхронном способах принятия решения при приеме сложных сигналов  согласованным фильтром	21

Энергетический выигрыш при применении согласованного фильтра.	22

Вероятность ошибки на выходе приемника при применении	23

слож ных сигналов и согласованного фильтра.	23

Пропускная способность разработанной системы связи.	24

Сравнительный анализ различных способов  приема   сигналов.	24

Приложение. Расчет исходных данных для  заданного варианта работы.	25

Заключение	26

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ.	27

# Введение.

Теория электрической связи (ТЭС), можно сказать, является  первым специальным курсом, который ведёт к дальнейшему изучению специальности. ТЭС - неотъемлемая часть общей теории связи и представляет собой единую научную дисциплину, основу которой составляют: теория сигналов, теория помехоустойчивости и теория информации. После изучения данных вопросов можно получить необходимую информацию практически по любым задачам, связанным со связью. Принципы и методы курса ТЭС являются теоретической основой для развития инженерных методов расчёта и проектирования аналоговых и цифровых систем связи.

Современный инженер, т. е. выпускник нашего университета,  при разработке, проектировании и эксплуатации систем связи различного назначения, удовлетворяющим конкретным техническим требованиям, должен уметь оценивать, насколько полно реализуются в них потенциальные возможности выбранных способов передачи, модуляции, кодирования и определять пути улучшения характеристик систем связи для приближения их к потенциальным.

Правильная эксплуатация систем связи также требует знания основ теории передачи сигналов, выбора оптимального режима работы, критериев оценки достоверности передачи сообщений, причин искажения сигналов и т.д. Всё это в той или иной мере будет рассмотрено в данной курсовой работе.

Главными задачами, которые ставятся в данной курсовой работе, являются:

- изучение фундаментальных закономерностей, связанных с получением сигналов, их передачей по каналам связи, обработкой и преобразованием их в радиотехнических устройствах;

- закрепление навыков и формирование умений по математическому описанию сигналов, определению их вероятностных и числовых характеристик;

- выбор математического аппарата для решения конкретных научных и технических задач в области связи; видение тесной связи математического описания с физической стороной рассматриваемого явления.

Кроме этого, сделав эту работу, я буду иметь глубокое знание обобщенной структурной схемы системы передачи сообщений и осуществляемых в ней многочисленных преобразований.

## Задание на курсовую работу

Задание: - разработать обобщенную структурную схему  системы связи для  передачи  непрерывных  сообщений  дискретными  сигналами,  разработать  структурную  схему  приемника и структурную  схему  оптимального  фильтра,  рассчитать  основные  характеристики  разработанной  системы  связи  и сделать  обобщающие  выводы  по результатам расчетов.

## Исходные данные

- Номер варианта:    N =4

- Вид сигнала в канале связи:   ДАМ

- Скорость передачи сигналов:   V = 16000 Бод

- Амплитуда канальных сигналов:   А =4,382 мВ

- Дисперсия шума:   2  =1,382 мкВт

- Априорная вероятность передачи символов "1":    p(1) =0.36

- Способ приема сигнала:   НКГ

8   Полоса пропускания реального приемника:   f пр = 32 кГц

9   Значение отсчета принятой смеси сигнала и помехи на входе решающей           схемы приёмника при  однократном отсчете:  Z(t0) =  1.665 мВ

10 Значения отсчетов принятой смеси сигнала и помехи при  приеме  по  совокупности  трех независимых  (некоррелированных)  отсчетов:

Z(t1) =  1.665 мВ ,  Z(t2) = 3.856 мВ , Z(t3)= 4.25 мВ

11 Максимальная  амплитуда  аналогового  сигнала на входе  АЦП: 
bmax  = 3,2 В

12 Пик-фактор входного сигнала:  П = 1,9

13 Число разрядов двоичного кода (при  передаче  сигналов  методом    ИКМ):   n = 10 .

14 Вид  дискретной  последовательности  сложного  сигнала:

S1(t)= 1  -1  -1  1  -1  1  1

## Структурная схема системы связи

Демодулятор

Декодирующее устройство

ЦАП

ФНЧ

Приемник сообщения

Приемник

ξ Помеха

Передатчик

Линия связи

Источник сообщения

Модулятор

АЦП

Кодирующее устройство

ФНЧ

АЦП – Аналогово-цифровой преобразователь.

ФНЧ – Фильтр нижних частот.

 -- Помеха.

ЦАП – Цифро-аналоговый преобразователь.

Под системой электросвязи понимают совокупность технических средств и среды распространения сигналов, обеспечивающих передачу сообщения от источника к потребителю.

Источником информации является физический объект, который формирует исходное сообщение.

Непрерывное сообщение a(t) передается в первичный электрический сигнал (при помощи микрофона). Затем этот сигнал передается на АЦП. Преобразование аналог- цифра состоит из трех операций:

Сначала непрерывное сообщение подвергается дискретизации по времени через некоторые интервалы t, полученные отчеты мгновенных значении квантуются и наконец полученная последовательность квантованных значении представляется по средствам кодирования в виде последовательности  m-ичных кодовых комбинации. Такое преобразование называется Импульсно-кодовой модуляцией. Чаще всего кодирование здесь сводится к записи номера уровня в двоичной системе счисления.

Преобразование сообщения и сигналов в системе связи

t

ω

Uвх(t)

Sвх(ω)

ωв

ФНЧ

t

ω

Uкв(t)

Sкв(ω)

ωв

ωд

ωд-ωв

ωд+ωв

t

ω

Uикм(t)

Sикм(ω)

t

ω

Uдам(t)

Sдам(ω)

ω0

ω0- Ώ

ω0-2Ώ

ω0+Ώ

ω0+2Ώ

t

ω

Uдам’(t)

Sдам’(ω)

ω0

ω0- Ώ

ω0-2Ώ

ω0+Ώ

ω0+2Ώ

t

ω

Uикм’(t)

Sикм’(ω)

t

ω

Uкв’(t)

Sкв’(ω)

ωв

ωд

ωд-ωв

ωд+ωв

t

ω

Uвых(t)

Sвых(ω)

ωв

ФНЧ

## Структурная схема приемника.

В соответствии с исходными данными варианта в качестве приемника применяется приемник некогерентного приема ДАМ.

Рассмотрим выражение временной функции сигнала и векторную диаграмму.

При ДАМ: при передачи “1” передается колебание с одной частотой, а при “0” отсутствие сигнала.

S1(t)                                                                        Векторная диаграмма.

ωS1(t)=Acosω1t

S2(t)=0

ПФ

ФНЧ

Решающее устройство

S1

S2

х

Амплитудный Детектор

ϕ

Изобразим схему приемника:

На вход приемника поступает сигнал х = A cos wt. После прохождения фильтра ПФ сигнал поступает на амплитудный детектор, далее на ФНЧ и затем на решающее устройство.

Помехи представим суммой квадратурных составляющих:

1(t)=A1(t)cosω1t+B1(t)sinω1t

Принятие  решения  приемником  по  одному отсчету

Когда на входе приемника отсутствуют помехи, то будет чистый сигнал S1 и S2, и задача разделения сигналов проста. При существовании помех сигналы искажаются и для их описания приходится использовать вероятностное пространство. Сами сигналы с помехами описываются уже функциями плотности вероятности W(xS1) и  W(xS2) эти функции умножаются на весовые коэффициенты a⋅P(S1)  и   b⋅P(S2).

При передаче сигналов S1(t)  и S2(t) возможны два варианта ошибок:

  Переход 0 в 1 (01) т. е. (S1  S2)

  Переход 1 в 0 (10) т. е. (S2  S1)

Когда последствия ошибок  P(S1S2) и  P(S2S1) равнозначны и весовые константы a=b=1, то средняя вероятность ошибки минимизируется:

PОШ.СР.=P(S1)⋅P(S2S1)+P(S2)⋅P(S1S2)

Данный критерий носит название - критерий идеального наблюдателя. Для  критерия общим является  следующее правило принятия решения:

Сравнивается  P(S1)W(ZS1)≥P(S2)W(ZS2) и выносится решение в пользу S1(t) или S2(t).

.В преобразованном виде данное выражение выглядит:

W(ZS1)W(ZS2)≥P(S2)P(S1)

Справа стоящее выражение, называется пороговым отношением правдоподобия - λ0.

Приемник, использующий отношение правдоподобия, работает следующим образом:

1.  Анализируя поступающий на его вход сигнал, вычисляет отношение правдоподобияλ.

2.  По известным значениям априорных вероятностей P(S1) и P(S2) вычисляет пороговое отношение правдоподобия λ0.

3. Величина λсравнивается с λ0.

если λ > λ0, то приемник выдает сигнал S1 в противном случае сигнал S2.

###### Найдем отношение правдоподобия для нашего случая:

λ=W1(Z0)W0(Z0) где,

W1(Z0)=e−(Z0−A)22σ22⋅π⋅σ           W0(Z0)=e−Z022σ22⋅π⋅σ

λ=e−Z0−A22ς22⋅π⋅σ⋅2⋅π⋅σe−Z022ς2=e−Z0−A2+Z022⋅σ2=e−1.665−4.3822+1.6652⋅10−62⋅1.382⋅10-6=e3,673=39.4

Найдем пороговое отношение правдоподобия:

λ  0=P0P1=0.640.36=1,778

Так как λ>λ0, то в нашем случае принимается S1

Рассчитаем и построим функции распределения плотности вероятности для W(z), W(z/0) и W(z/1).

W(ξ)=e−ξ22σ22⋅π⋅σ     W(z1)=e−(Z−A)22σ22⋅π⋅σ     W(z0)=Wξ

|  мв | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W() | 1,04 | 13,08 | 79,83 | 236,34 | 339,36 | 236,34 | 79,83 | 13,08 | 1,04 |

| Z мв | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W() | 0,33 | 5,41 | 43,57 | 170,04 | 321,9 | 295,5 | 131,62 | 28,43 | 2,98 |

При построении пользуемся симметричностью графиков относительно вершины.

## Вероятность принятия ошибки на выходе

## приемника.

Рассчитаем вероятность неправильного принятия решения в рассматриваемом приемнике (ДАМ, НКГ), а также построим зависимость

h2=PcPш=A22⋅σ=4,3822⋅10−62⋅1,382⋅10−6=6,946 ,

отсюда получим   h=2,636

Воспользуемся формулой вероятности ошибки от соотношения сигнал /шум:

Pош=e−h242=e−2,636242=0,088

, так же найдем значения для пост

роения зависимости Pошср=f(h)

| h | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pош.ср | 0,5 | 0,47 | 0,389 | 0,285 | 0,184 | 0,053 | 0,009 |

Выигрыш в отношении сигнал/шум при применении оптимального приемника

Максимальная помехоустойчивость при приеме сигналов ДАМ наблюдается в том случае, если применяется оптимальная фильтрация сигналов. В этом случае необходимо найти  h02, равное:

h02=Е2N0=A2⋅T⋅Δfэфф2⋅σ2=A2⋅1V⋅2⋅V2⋅σ2=A2σ2,    где

E=A2Δfэфф – энергия элемента сигнала,

N0=σ2Δfэфф – спектральная плотность мощности помехи

h0=4,3822⋅10−61,382⋅10−6=3,727

Найдем энергетический выигрыш в соотношении  сигнал/шум при использовании оптимального приемника, т.е. при оптимальной фильтрации принимаемого сигнала: ϕ=h20h2=2

Таким образом, при оптимальной фильтрации соотношение сигнал/шум увеличивается в два раза. Это объясняется тем, что при не оптимальной фильтрации используется понятие не средней мощности помехи, а суммарной, которая больше в два раза.

## Максимально возможная помехоустойчивость при заданном виде сигнала.

Потенциальной помехоустойчивостью – называют помехоустойчивость, которую при данном способе передачи сигнала и данной помехи превзойти невозможно. Логично предположить, что потенциальную помехоустойчивость обеспечивает приёмник с оптимальным фильтром, т. е. приемник Котельникова.

Для нахождения максимально возможной помехоустойчивости необходимо подставить в формулу для средней вероятности ошибки вместо h h0=3,727  в результате получим: Pош.АМ.ср=12⋅12⋅1−Φh02+e−h024=12⋅12⋅1−Φ3.7272+e−3.72724==12⋅12⋅1−0.0119+0.155=0.325

Принятие  решения  приемником   по  трем  независимым  отсчетам.

Для повышения помехоустойчивости приёма дискретных двоичных сообщений, решение о переданном символе принимается не по одному отсчёту на длительности элемента сигнала 0   t  T, а по трем некоррелированным отсчётам z1=1.665*10-3 В, z2=3.856*10-3 В, z3=-4.25*10-3 В принимаемой смеси сигнала и помехи. Данный метод называется методом  дискретного накопления. Для принятия решения о переданном символе, должна быть определена совместная трехмерная плотность распределения вероятностей для заданных трех отсчётов, т. е. W3 (Z /1) и W3(Z /0). Для случая гауссовского стационарного шума некоррелированные отсчёты смеси сигнала и шума будут независимыми. Следовательно, трехмерная плотность распределения вероятности будет равна произведению одномерных плотностей распределения каждого из отсчётов, т.е.

W(ZiS1)=e−(Zi−A)22σ22⋅π⋅σ                W(ZiS2)=e−(Zi+A)22σ22⋅π⋅σ

λ=W(Z1Z2Z3S1)W(Z1Z2Z3S2)=W(Z1S1)⋅W(Z2S1)⋅W(Z3S1)W(Z1S2)⋅W(Z2S2)⋅W(Z3S2)

WZ1/1=Z1σ2⋅e−Z12+A22⋅σ2=1.665⋅10−31.382⋅10−6e−1.6652+4.38222⋅1.382=0.4245WZ2/1=Z2σ2⋅e−Z22+A22⋅σ2=3.856⋅10−31.382⋅10−6e−3.8562+4.38222⋅1.382=0.0.0124WZ1/1=Z3σ2⋅e−Z32+A22⋅σ2=4.25⋅10−31.382⋅10−6e−4.252+4.38222⋅1.382=0.0043

WZ1/0=Z1σ2⋅e−Z122⋅σ2=1.665⋅10−31.382⋅10−6e−1.66522⋅1.382=441.895WZ2/0=Z2σ2⋅e−Z222⋅σ2=3.856⋅10−31.382⋅10−6e−3.85622⋅1.382=12.864WZ1/0=Z3σ2⋅e−Z322⋅σ2=4.25⋅10−31.382⋅10−6e−4.2522⋅1.382=4.465

Так как,>0 то в нашем случае принимается s1

## Вероятность ошибки при использовании метода синхронного   накопления.

При методе синхронного накопления суммируются k отсчетов (в нашем случае 3), взятых через интервал корреляции  τ0.

Рассмотрим физически преимущества и недостатки данного способа:

При суммировании k отсчетов полезный сигнал возрастает по амплитуде в k раз, а мощность накопленного сигнала увеличивается в k2раз. Помеха же суммируется со случайной фазами, в результате не амплитуда, а мощность помехи возрастает в k раз.

Т.е. hвых2=PcPш=(kА)2σΣ2=kА2σξ2=k⋅hвх2 и отношение мощность сигнал/шум увеличится в k (3) раза, следовательно вероятность ошибки уменьшится. При увеличении k  вероятность ошибки еще уменьшится. Возникает вопрос почему же не брать  k  какой-нибудь максимальной и практически исключить вероятность ошибки. Но здесь всплывает обратная сторона: при увеличении k  будет увеличиваться не только точность, но и скорость передачи, что очень нежелательно.

Рассчитаем численные характеристики:

h2=3⋅h2=3⋅6.946=20.838, тогда

h=4.565

Pош=0.5

## Применение импульсно-кодовой модуляции для передачи аналоговых сигналов.

Преобразование в АЦП состоит из трех операций: сначала непрерывное сообщение подвергается дискретизации по времени через интервалы Δt; полученные отсчеты мгновенных значений b(kΔt) квантуются ,затем полученная последовательность квантованных значений bкв(kΔt) передаваемого сообщения представляется посредством кодирования в виде последовательности т-ичных кодовых комбинаций. Такое преобразование называется импульсно-кодовой модуляцией (ИКМ). Чаще всего кодирование здесь сводится к записи номера уровня в двоичной системе счисления.			 Преобразование непрерывных сообщений в цифровую форму в системах ИКМ сопровождается округлением мгновенных значений до ближайших разрешенных уровней квантования. Возникающая при этом погрешность представления является неустранимой, но контролируемой (так как не превышает половины шага квантования). Выбрав малый шаг квантования, можно обеспечить эквивалентность по заданному критерию исходного и квантованного сообщений. Погрешность (ошибку) квантования, представляющую собой разность между исходным сообщением и сообщением, восстановленным по квантованным отсчетам - называют шумом квантования, который является недостатком ИКМ.

Преимуществом ИКМ над другими видами модуляции в том, что рост отношения мощности сообщения к мощности шума квантования значительно быстрее.

Рассчитаем мощность шума квантования:

Pш.кв=ε212=112⋅2bmax2n−12=112⋅2⋅3.210232=3.261⋅10−6

Рассчитаем соотношение сигнал/шум квантования:

hш.кв=3⋅2n−1=3⋅102321.92=0.8697⋅106

Из вычислений видно, что влияние шума квантования незначительны по сравнению с шумами в канале связи.

## Использование сложных сигналов и согласованного фильтра.

Решение проблемы повышения помехозащищённости систем связи и управления достигается использованием различных методов и средств, в том числе и сигналов сложной формы (с большой базой).

Широкое практическое применение получили сложные сигналы на основе дискретных кодовых последовательностей, которые представляют собой последовательности символов  длительностью Т, принимающих одно из двух значений: +1 или –1. Такие сигналы легко формируются и обрабатываются с использованием элементов цифровой и вычислительной техники.

Сложные сигналы должны удовлетворять ряду требований для достижения наибольшей достоверности их приёма:

а) корреляционная функция должна содержать значительный максимум (пик);

б) взаимная корреляционная функция любой пары сигналов из используемого ансамбля, определяющая степень их ортогональности, должна быть близка к нулю при любом  .

Влияние помехи в линии связи на передаваемый сигнал будет проявляться в изменении знака (полярности) элемента дискретного сигнала, т. е. в переходах вида 1  1  и  1  1. При приёме с помощью согласованного фильтра это будет приводить к изменению формы сигнала на его выходе – уменьшению основного лепестка, увеличению боковых выбросов и, следовательно, к снижению помехоустойчивости приёма. Поэтому целесообразно выбрать оптимальную величину порога решающей схемы приёмника,  минимизирующую среднюю вероятность ошибки.

Форма сигналов S1(t) и S2(t) при их передаче дискретной последовательностью будет выглядеть:

S1(t)

t

S2(t)

t

## Импульсная  характеристика  согласованного  фильтра.

Импульсная характеристика оптимального фильтра это отклик фильтра на дельта-функцию и она определяется выражением:

g(t)=aS(t0- t)

g(t)

t

Таким образом, функция g(t) отличается от сигнала S(t) только постоянным множителем а, смещением на величину to, и знаком аргумента 1 (то есть функция g(t) является зеркальным отображением сигнала S(t), сдвинутым на величину t0).

## Схема согласованного фильтра для приема сложных сигналов. Форма сигналов на выходе согласованного фильтра при передаче символов  "1" и "0".

## Схема согласованного фильтра синхронного способа приема:

ЛИНИЯ   ЗАДЕРЖКИ

СУММАТОР

РУ

ФНЧ

S1

S2

K

U

-1

-1

-1

Схема согласованного фильтра ассинхронного способа приема отличается от схемы согласованного фильтра для синхронного приема тем, что:

1)Имеет два пороговых уровня.

2)Не имеет ключа.

ЛИНИЯ   ЗАДЕРЖКИ

СУММАТОР

РУ

ФНЧ

S1

S2

U

-1

-1

-1

Схема согласованного фильтра для ассинхронного приема:

На выходе согласованного фильтра получаем под действием сигнала функцию корреляции сигнала, а под действием помехи функцию взаимной корреляции сигнала и помехи. Если на входе фильтра только помеха (без сигнала), на выходе получаем только функцию взаимной корреляции помехи и сигнала, с которым, фильтр согласован. Если на вход согласованного фильтра поступает флуктуационная помеха, то теоретически функция взаимной корреляции Всп должна быть равна нулю, так как сигнал и помеха являются независимыми функциями времени. Однако ва практике Всп≠ 0, так как при вычислении функции взаимной корреляции требуется бесконечно большое время интегрирования. В нашем же случае интегрирование ведется за время, равное Т.

Рассчитаем форму сигналов на выходе согласованного фильтра, при:

- Приеме сигнала согласованного с ним:

М=0    1 1-1 1-1-1 1

1 1-1 1-1-1 1

1 1 1 1 1 1 1 = 7

М=1   1 1-1 1-1-1 1

1 1-1 1-1-1 1

1-1-1-1 1-1   = -2

М=2  1 1-1 1-1-1 1

1 1-1 1-1-1 1

-1 1 1-1-1         =-1

М=3  1 1-1 1-1-1 1

1 1-1 1-1-1 1

1-1 1 1           = 2

М=4  1 1-1 1-1-1 1

1 1-1 1-1-1 1

-1-1-1              =-3

М=5  1 1-1 1-1-1 1

1 1-1 1-1-1 1

-1 1                  =0

М=6  1 1-1 1-1-1 1

1 1-1 1-1-1 1

1                     = 1

2) Приеме флуктуационной помехи :

M=0          1 1-1 1-1-1 1

1-1 1-1 1-1 1

1-1-1-1-1 1 1=-1

М=1           1 1-1 1-1-1 1

-1 1-1 1-1 1-1

-1 1 1 1 1-1-1=1

Строим графики.

1) Функции корреляции сигнала и взаимной корреляции сигнала и помехи.

## Оптимальные пороги решающего устройства при синхронном и асинхронном способах принятия решения при приеме сложных сигналов 
согласованным фильтром

При синхронном приеме оптимальный порог UП=0. Т. к. в момент времени Т на выходе будет максимум (положительный или отрицательный в зависимости от того передается 0 или 1).

При асинхронном способе приема используются два порога: один для приема символа 1 и второй для приема символа 0.

Um=Ut=T+Umaxt≠T2=7+22=4.5

U2=−Um=−4.5

## Энергетический выигрыш при применении согласованного фильтра.

Согласованный фильтр обеспечивает при флуктуационной помехе в канале типа “белого шума”  в момент окончания сигнала  t0 = Тс  на своём выходе максимально возможное отношение пиковой мощности сигнала к мощности  помехи. Выигрыш в отношении сигнал / шум на выходе    СФ    по   сравнению   со   входом   равняется   базе   сигнала (В = 2·Fс·Тс), т. е.

q=(PСPП)ВЫХ(PСPП)ВХ=2⋅FС⋅TС,

где Тс = NТ – длительность сигнала (N - число элементов в дискретной последовательности);

F=12T – ширина спектра сигнала.

Таким образом, выигрыш q = (hвых)2 / (hвх)2, обеспечиваемый СФ при приёме дискретных последовательностей, составляет  N  раз. Следовательно, путём увеличения длины дискретных последовательностей, отображающих символы сообщений 1 и 0, можно обеспечить значительное повышение отношения сигнал/шум на входе решающей схемы приёмника и, соответственно, повышение помехоустойчивости передачи дискретных сообщений. Очевидно, что это будет приводить к снижению скорости передачи сообщений, то есть реализуется принцип обмена скорости передачи дискретных сообщений на помехоустойчивость их приёма путём увеличения энергии элемента сигнала  Eс = PсT.

В нашем случае N=11, таким образом подставив в формулу вычисления q значения Fс и  Тс получим, что энергетический выигрыш равен 11.

## Вероятность ошибки на выходе приемника при применении сложных сигналов и согласованного фильтра.

Найдем значение соотношения сигнал/шум  на выходе согласованного фильтра:

hсф2=EcN0=7⋅A2⋅T⋅2T2⋅σ2=7A2σ2=7⋅19.2⋅10−61.832⋅10−6=73.362hсф=73.362=8.565

Подставим  в формулу вычисления вероятности ошибки полученное значение:

Рошсф=0,5(1−Ф(hсф))→0

## Пропускная способность разработанной системы связи.

Информация, переданная за несколько отсчетов максимальна в том случае, когда отсчеты сигналов независимы. Этого можно достичь, если сигнал

выбрать так, чтобы его спектральная плотность была равномерной в полосе F. Отсчеты, разделенные интервалами, кратными 1/2F, взаимно некоррелированы, а для гауссовских величин некоррелированность означает независимость. Поэтому пропускную способность С можно найти:

## C=F⋅log21+PcPn=log21+6.946битс

## Сравнительный анализ различных способов                             приема сигналов.

ВИД  ПРИЕМА                                           Pош

Неоптимальный по одному отсчету                                  0,0548

Неоптимальный по трем отсчетам                                  0,000687

Оптимальный по одному отсчету                                        0,0029

Видно, что наиболее помехоустойчив метод когерентного приема с применением согласованного фильтра. Это объясняется тем что  энергия сигнала при этом возрастает.

.

## Приложение. Расчет исходных данных для  заданного варианта работы.

# Заключение

Современная теория электросвязи позволяет достаточно полно оценить различные системы связи по их помехоустойчивости и эффективности и тем самым определить какие из этих систем являются наиболее перспективными

Теория достаточно четко указывает не только возможности совершенствования существующих систем связи, но и пути создания новых более современных систем.

# СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ.

- Теория передачи сигналов:  Учебник для вузов /  А. Г. Зюко,  Д. Д. Кловский,

- Макаров А.А., Чиненков Л.А. Основы теории помехоустойчивости дискрет-ных сигналов: Учеб. пособие.—Новосибирск, СибГАТИ, 1997.—42 с.

- Макаров А.А. Методы повышения помехоустойчивости систем связи.—Новосибирск, НЭИС, 1991.—58 с.

4. Конспект лекций.