Государственный комитет РФ по

связи и информатизации

СИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

АКАДЕМИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

И ИНФОРМАТИКИ

А.А.Макаров, Л.А.Чиненков

# Основы  теории

# передачи информации

Новосибирск 1998

УДК 621.391.1

к.т.н., доцент  А.А. Макаров, к.т.н., доцент Л.А. Чиненков

В предлагаемом учебном пособии кратко изложены основные разделы  теории передачи информации: информационное содержание сообщений, информационная избыточность и сжатие сигналов, пропускная способность каналов передачи информации и возможность сравнения эффективности разнородных систем передачи информации.

В конце каждого раздела предлагаются вопросы для самостоятельной работы студентов, способствующие углублению знаний основных понятий, теорем и результатов, известных в теории передачи информации.

Кафедра Радиотехнических систем

Ил. 15, табл.1, список лит. - 3 назв.

Рецензенты: В.П. Петров , Л.В. Бурый

Для специальностей:

200700,200800,200900, 201000, 201100, 201200, 201400.

Утверждено редакционно-издательским cоветом СибГАТИ

в качестве учебного пособия.

ã  Сибирская государственная

академия телекоммуникаций

и информатики, 1998 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 	4

- Мера количества информации в дискретном сообщении 	5

- Энтропия дискретного источника с независимым

выбором сообщений 	6

- Энтропия дискретного источника с зависимыми

- сообщениями	8

- Избыточность источника	9

- Производительность дискретного  источника	8

- Совместная энтропия двух источников 	12

- Взаимная информация  источников сообщений 	13

- Скорость передачи информации и пропускная

- способность канала связи	14

- Статистическое  кодирование дискретных сообщений  	16

- Статистическое кодирование кодовых слов  	19

- Пропускная способность однородного симметричного

- канала связи          	20

- Энтропия непрерывной случайной величины  и ее свойства  	23

- Энтропия и производительность эргодического

- источника непрерывного сигнала   	26

- Пропускная способность непрерывного канала связи  	27

- Эпсилон- энтропия источника непрерывных сообщений 	28

- Обмен мощности сигнала на ширину его спектра 	31

- Сравнение пропускной способности непрерывного и

- дискретного каналов связи    	32

- Эффективность систем связи    	34

Список литературы 	40

Предисловие

Передача, хранение и обработка информации являются предметом исследования и изучения в ряде учебных курсов и специальностей СибГАТИ: курс ”Теория электрической связи”(спец. 200900, 201000, 201100, 201200, 201400  ), курс “ Основы радиотехнических систем”( спец. 200700 ),   курс “ Основы радиоэлектроники и связи” ( спец. 200800 ).

Важный вклад в становление  теории и практики передачи информации внес К.Шеннон(США) , опубликовавший в 1948 г. основополагающую работу “Математическая теория связи”. Из других зарубежных и отечественных ученых, много сделавших для развития теории систем передачи и обработки информации,  прежде всего  необходимо упомянуть Н.Винера, Д.Мидлтона,  А.А. Харквича  и др.

В современных условиях без знания теории и практики систем передачи информации невозможна не только разработка новых информационных сетей и систем, но и эксплуатация быстро меняющегося аппаратурного и программного обеспечения.

В предлагаемом учебном пособии с учетом программных требований приведенных выше специальностей кратко изложены основные разделы  теории передачи информации: информационное содержание непрерывных и дискретных сообщений, информационная избыточность и сжатие сигналов, пропускная способность непрерывных и дискретных каналов передачи информации и возможность сравнения эффективности разнородных систем передачи информации по информационно - техническим характеристикам.

В конце каждого раздела предлагаются вопросы для самостоятельной работы студентов, способствующие углублению знаний основных понятий, теорем и результатов, известных в теории передачи информации.

Учебное пособие написано в предположении, что студентам уже известны математические описания сигналов, помех, непрерывных и дискретных каналов связи.

1.	Мера количества информации в дискретном

сообщении

Система связи служит для передачи сообщений от отправителя к получателю. Однако не всякое сообщение содержит информацию. Информация - это совокупность сведений об объекте или явлении, которые увеличивают знания потребителя об этом объекте или явлении.

В математической теории связи (теории информации) исходят из того, что в некотором сообщении  xi количество информации I(xi) зависит не от её конкретного содержания, степени важности и т.д., а от того, каким образом выбирается данное сообщение из общей совокупности возможных сообщений.

В реальных условиях выбор конкретного сообщения производится с некоторой априорной вероятностью p(xi). Чем меньше эта вероятность, тем больше информации содержится в данном сообщении.

При определении количества информации исходят из следующих требований:

- Количественная мера информации должна обладать свойством аддитивности: количество информации в нескольких независимых сообщениях должно равняться сумме количества информации в каждом сообщении.

- Количество информации о достоверном событии (p(xi)=1) должно равняться нулю, так как такое сообщение не увеличивает наших знаний о данном объекте или явлении.

Указанным требованиям удовлетворяет логарифмическая мера, определяемая формулой

Ixi=log1pxi=-logpxi.					 (1)

Чаще всего логарифм берется с основанием 2, реже - с основанием e:

Ixi=-log2pxi   двоичных единиц информации (бит),

Ixi=-ln pxi  натуральных единиц информации (нит).

Одну двоичную единицу информации содержит сообщение, вероятность выбора которого равняется 1/2. В этом случае

Ixi=-log212=log22=1 дв. ед. инф. (бит).

При применении натуральных логарифмов одну натуральную единицу информации содержит сообщение, вероятность выбора которого равняется 1/e:

Ixi=-ln1e=lne=1 нат. ед. инф. (нит).

Учитывая, что в практике передачи и преобразования информации широко применяются двоичные символы, двоичная логика, двоичные источники сообщений и двоичные каналы передачи, наиболее часто используется двоичная единица информации(бит).

Хотя при определении количества информации под сообщениями можно понимать любые фразы или телеграфные сообщения,  мы здесь элементарными сообщениями будем называть отдельные буквы или слова. При использовании двухуровневых дискретных сигналов, например, мы будем пользоваться элементарными двоичными сигналами “1” и “0”, называя их буквами. Таким образом, алфавит двоичного источника состоит всего из двух букв, из которых можно строить более длинные комбинации, называемые кодовыми словами.

# Вопросы к разделу 1

- Что такое информация ? Как определяется количество информации в сообщении ?

- Почему для определении количества информации в сообщении используется логарифмическая мера ?

- Какое сообщение содержит одну двоичную единицу информации ?

- Какое сообщение содержит одну натуральную единицу информации ?

2.	Энтропия дискретного источника с независимым

выбором сообщений

В теории информации чаще всего необходимо знать не количество информации I(xi), содержащееся в отдельном сообщении, а среднее количество информации в одном сообщении, создаваемом источником сообщений.

Если имеется ансамбль (полная группа) из k сообщений x1, x2 ... xi, xk с вероятностями p(xi) ... p(xk), то среднее количество информации, приходящееся на одно сообщение и называемое энтропией источника сообщений H(x), определяется формулой

Hx=m−logpx					 (2)	или		Hx=i=1kpxi⋅Ix=-i=1kpxilogpxi.			 (3)

Размерность энтропии - количество единиц информации на символ. Энтропия характеризует источник сообщений с точки зрения неопределённости выбора того или другого сообщения.

Рассмотрим свойства энтропии.

- Чем больше неопределённость выбора сообщений, тем больше энтропия.  Неопределённость максимальна при равенстве вероятностей выбора каждого сообщения: p(x1)=p(x2)= . . .=p(xi)=1/k.

В этом случае

Hx=Hmaxx=-i=1k1k⋅log1k=logk			 (4)

(т.е. максимальная энтропия равна логарифму от объёма алфавита).

Например, при k=2 (двоичный источник) Hmaxx=log22=1 бит.

2. Неопределённость минимальна, если одна из вероятностей равна единице, а остальные - нулю (выбирается всегда только одно заранее известное сообщение, например, - одна буква): p(x1)=1; p(x2)= p(x3)= ... = p(xk)= 0. В этом случае H(x)=Hmin(x)=0.

Эти свойства энтропии иллюстрируются следующим образом.

Пусть имеется двоичный источник сообщений, т.е. осуществляется выбор всего двух букв (k=2):  x1  и  x2       ,         p(x1)+ p(x2)= 1.

Тогда

Hx=-px1⋅logpx2−px2⋅logpx2==-px1⋅logpx1−1−px1⋅log1−px2	       	   (5)

Зависимость H(x) от вероятностей выбора для двоичного источника приведена на рис. 1.

## Рис. 1

- Укрупним алфавит. Пусть на выходе двоичного источника имеется устройство, которое группирует буквы в слова из n букв. Тогда k = 2n слов (объём алфавита). В этом случае

Hmaxx=logk=log22n=n бит.					(6)

Таким образом, укрупнение алфавита привело к увеличению энтропии в n раз, так как теперь уже слово включает в себя информацию n букв двоичного источника. Тем самым доказывается свойство аддитивности энтропии.

- Энтропия дискретного источника не может быть отрицательной.

Термин “ энтропия” заимствован из термодинамики и применительно к технике связи предложен американским учёным К. Шенноном, в трудах которого были заложены основы теории информации (математической теории связи).

# Вопросы к разделу 2

- Что такое энтропия источника с независимым выбором сообщений?

- Как определяется энтропия дискретного источника с независимым выбором сообщений?  Размерность энтропии  источника.

- Когда энтропия дискретного источника максимальна и чему она равна?

- Когда энтропия дискретного источника минимальна (в частности, когда она равна нулю)?

- Чему равна энтропия источника при укрупнении алфавита( при объединении букв в слова)?

3.	Энтропия дискретного источника с зависимыми

сообщениями

Ранее при определении энтропии предполагалось, что каждое сообщение (буква или слово) выбирается независимым образом. Рассмотрим более сложный случай, когда в источнике сообщений имеются корреляционные связи. В так называемом эргодическом источнике выбор очередной буквы сообщения зависит от конечного числа предшествующих букв n. Математической моделью такого источника является марковская цепь n-го порядка, у которой вероятность выбора очередной буквы зависит от n предшествующих букв и не зависит от более ранних, что можно записать в виде следующего равенства:

p(xi /xi-1,xi-2, ... xi-n)= p(xi /xi-1,xi-2, ... xi-n, ... xi-n-c), 			(7)

где с - произвольное положительное число.

Если объем алфавита источника равен k, а число связанных букв, которые необходимо учитывать при определении вероятности очередной буквы, равно порядку источника n, то каждой букве может предшествовать M=kn различных сочетаний букв (состояний источника), влияющих на вероятность появления очередной буквы xi на выходе источника. А вероятность появления в сообщении любой из k возможных букв определяется условной вероятностью (7) с учётом предшествующих букв, т.е. с учётом M возможных состояний. Эти состояния обозначим как q1,  q2 ...  qM.

Сказанное поясним двумя простыми примерами.

Пример 1.  Пусть имеется двоичный источник (объём алфавита k=2) -например, источник, выдающий только буквы а и б ; порядок источника n=1. Тогда число состояний источника M=kn=21=2 (назовём их состояния q1 и q2). В этом случае вероятности появления букв а и б будут определяться следующими условными вероятностями:

p(а/q1=а),    p(а/q2=б), p(б/q1=а),    p(б/q2=б),

где 	q1=а - 1-е состояние q1,

q2=б - 2-е состояние q2.

Вероятности состояний источника равны  p(q1)=p(a), p(q2)=p(б).

## Пример 2.  Пусть  по-прежнему k=2 (буквы а и б), однако число связанных букв n=2. Тогда M=22=4 (4 возможных состояния: (а, а)=q1, (а, б)=q2,   (б,а)=q3,   (б, б)=q4 .

В этом случае имеем дело со следующими условными вероятностями:

p(а/а,а); p(а/а,б); p(а/б,а); p(а/б,б); p(б/а,а) . . . и т.д.

Вероятности состояний определяются равенствами  p(q1)=p(a,a),  p(q2)=p(a,б), p(q3)=p(б,a), p(q4)=p(б,б).

Энтропия  эргодического дискретного источника определяется в два этапа.

- Вычисляется энтропия источника в каждом из M состояний, считая  эти состояния известными:

для состояния q1      Hxq1=-i=1kpxiq1⋅logpxiq1;

для состояния q2      Hxq2=-i=1kpxiq2logpxiq2;

. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

для состояния qM      HxqM=-i=1kpxiqMlogpxiqM.

2. Далее находим H(x) путём усреднения по всем состояниям q:

Hx=j=1Mpq1Hxq1.

### Окончательно получаем

Hx=-j=1Mpqji=1Kpxiqjlogpxqj.			 (8)

При наличии корреляционных связей между буквами в эргодическом источнике энтропия уменьшается, так как при этом уменьшается неопределённость выбора букв и в ряде случаев часть букв можно угадать по предыдущим или ближайшим буквам.

# Вопросы к разделу 3

- Что такое эргодический дискретный источник?

- Что такое состояние эргодического дискретного источника, как вычислить количество состояний?

- Как вычисляется энтропия эргодического источника?

- Когда энтропия эргодического источника максимальна? Чему  равен этот максимум?

4. Избыточность источника

Как было показано в разделах(2 и 3), энтропия максимальна при равновероятном выборе элементов сообщений и отсутствии корреляционных связей. При неравномерном распределении вероятностей и при наличии корреляционных связей между буквами энтропия уменьшается.

Чем ближе энтропия источника к максимальной, тем рациональнее работает источник. Чтобы судить о том, насколько хорошо использует источник свой алфавит, вводят понятие избыточности источника сообщений

g=Hmaxx−HxHmaxx⋅100%				(9)

или

g=logk−Hxlogk⋅100%.

Наличие избыточности приводит к загрузке канала связи передачей лишних букв сообщений, которые не несут информации ( их можно угадать и не передавая).

Однако, преднамеренная избыточность в сообщениях иногда используется для повышения достоверности передачи информации — например, при помехоустойчивом кодировании в системах передачи информации с исправлением ошибок. Большую избыточность имеет любой разговорный язык. Например, избыточность русского языка (как и других) - около 50%. Благодаря избыточности облегчается понимание речи при наличии дефектов в произношении или при искажениях речевых сигналов в каналах связи.

# Вопросы к разделу 4

- Что такое избыточность источника?

- Какие факторы увеличивают избыточность источника?

- Чему равна избыточность русского языка?

- Большая избыточность – это хорошо или плохо для систем передачи информации по каналам связи?

5.	Производительность источника

Производительность источника определяется количеством информации, передаваемой в единицу времени. Измеряется производительность количеством двоичных единиц информации (бит) в секунду. Если все элементы сообщения имеют одинаковую длительность t, то производительность

H'x=Hxt  .						 (10)

Если же различные элементы сообщения имеют разную длительность, то в приведённой формуле надо учитывать среднюю длительность t, равную математическому ожиданию величины t :

t=i=1Ktipti.

Однако в последней формуле p(ti) можно заменить на p(xi) (вероятность i-го сообщения), так как эти вероятности равны. В результате получаем

t=i=1Ktipxi,						(11)

а производительность источника будет равна

H'x=Hxt.						 (12)

Mаксимально возможная производительность дискретного источника равна         	Hmax'x=Hmaxxt=logkt. 			(13)

Для двоичного источника, имеющего одинаковую длительность элементов сообщения (k=2, t=t) имеем

Hmax'x==log22t=1tбит¤с.				 (14)

При укрупнении алфавита  в слова по n букв, когда k=2n, t=nt, имеем

Hmax'x=log22nnt=1t бит¤с,

что совпадает с формулой (14).

Таким образом, путём укрепления алфавита увеличить производительность источника нельзя, так как в этом случае и энтропия, и длительность сообщения одновременно возрастают в одинаковое число раз (n).

Увеличить производительность можно путём уменьшения длительности элементов сообщения, однако возможность эта ограничивается полосой пропускания канала связи. Поэтому производительность источника можно увеличить за счет более экономного использования полосы пропускания, например, путем применения сложных многоуровневых сигналов.

# Вопросы к разделу 5

- Что такое производительность дискретного источника, чему она равна?

- Когда производительность источника максимальна, чему она равна?

- Можно ли увеличить производительность источника путём укрупнения алфавита?

4.Как можно увеличить производительность источника при заданной длительности элементов сообщения?

6.Совместная энтропия двух источников

Пусть имеется два дискретных источника с энтропиями H(x) и H(y) и объёмами алфавитов k и l (рис. 2).

Объединим оба эти  источника в один сложный источник и определим совместную энтропию. Элементарное сообщение на выходе системы содержит элементарное сообщение xi  и сообщение yj. Алфавит сложной системы будет иметь объём k×l, а энтропия будет равна

Hx,y=m−logpx,y,						(15)

или

Hx,y=i=1Kj=1lpxiyjlogpxiyj.					(16)

По теореме умножения вероятностей

p(x, y)=p(x)×p(y/x)=p(y)×p(x/y).

Подставляя эти соотношения в (15),  получим

Hx,y=m−logpx−logpyx=Hx+Hyx. 		(17)

Аналогично можно получить

Hx,y=Hy+Hxy.						(18)

Здесь H(x) и H(y) - собственная энтропия источников x и y;

Hyx=-ijpxiyjlogpyjxi 				(19)

- условная энтропия источника y относительно источника x. Она показывает, какую энтропию имеют сообщения y, когда уже известно сообщение x.

Если источники независимы, то p(y/x)=p(y) и H(y/x)=H(y). В этом случае     H(x, y)=H(x)+H(y).

Если источники частично зависимы, то H(x, y)<H(x)+H(y).

Если источники полностью зависимы (x и y - cодержат одну и ту же информацию), то H(y/x)=0  и  H(x, y)=H(x)=H(y).

# Вопросы к разделу 6

- Что такое совместная энтропия двух  источников?

- Что такое условная энтропия, её физический смысл?

- Чему равна совместная энтропия двух независимых дискретных источников и двух полностью зависимых источников?

7.	Взаимная информация источников сообщений

На рис. 3 показана условно собственная энтропия H(x) и H(y), условные энтропии H(x/y) и H(y/x) и совместная энтропия H(x, y). Из этого рисунка, в частности, следуют соотношения (17) и (18).

Часть рисунка, отмеченная штриховкой, называется взаимной информацией I(x, y). Она показывает, какое (в среднем) количество информации содержит сообщение x о сообщении y (или наоборот, сообщение y о сообщении x).

Как следует из рис. 3,

Ix,y=Hx−Hxy=Hy−Hyx.			(20)

Если сообщение x и y полностью независимы, то взаимная информация отсутствует  и   I(x, y)=0.

Если x и y полностью зависимы ( x и y - содержат одну и ту же информацию), то    I(x, y)=H(x)=H(y).

Понятие взаимной информации очень широко используется в теории передачи информации. Требования к взаимной информации различны в зависимости от того, с какой информацией мы имеем дело. Например, если x и y - это сообщения, публикуемые различными газетами, то для получения возможно большей суммарной (совместной) информации взаимная (т.е. одинаковая в данном случае) информация должна быть минимальной. 	Если же x и y - это сообщения на входе и на выходе канала связи с помехами, то для получения возможно большей информации её получателем необходимо, чтобы взаимная информация была наибольшей.  Тогда условная энтропия H(x/y) - это потери информации в канале связи (ненадежность канала), H(y/x) - это информация о помехах(энтропия источника помех - H(n)) , поступающая в канал извне или создаваемая внутренними помехами в канале (схематически этот процесс показан на рис.4).

# Вопросы к разделу 7

- Что такое взаимная информация двух источников ( или двух сообщений), чему она равна?

- Что такое ненадежность канала передачи информации, как ее определить через условные вероятности?

- Как определить информацию о помехах в канале передачи информации, используя условные вероятности перехода p(yj/xi)?

8.	Скорость передачи и пропускная способность канала связи

В дискретной системе связи при отсутствии помех информация на выходе канала связи (канала ПИ) полностью совпадает с информацией на его входе, поэтому скорость передачи информации численно равна производительности источника сообщений:

Rx,y=Hxt=H'x.					 (21)

При наличии помех часть информации источника теряется и скорость передачи информации оказывается меньшей, чем производительность источника. Одновременно в сообщение на выходе канала добавляется информация о помехах(рис.5).

Поэтому при наличии помех необходимо учитывать на выходе канала не всю информацию, даваемую источником, а только взаимную информацию:

Rx,y=Ix,yt бит/с.						 (22)

На основании формулы (20) имеем

Rx,y=1tHx−Hxy=1tHy−Hyx 		или

Rx,y=H'x−H'xy=H'y−H'yx,		 (23)

где    H¢(x) - производительность источника;

H¢(x/y) - ²ненадёжность “ канала(потери) в единицу времени;

H¢(y) - энтропия выходного сообщения в единицу времени;

H¢(y/x)=H’(n) –энтропия помех ( шума) в единицу времени.

Пропускной способностью канала связи (канала передачи информации) C называется максимально возможная скорость передачи информации по каналу

C=maxRx,y.						 (24)

Для достижения максимума учитываются все возможные источники на выходе и все возможные способы кодирования.

Таким образом, пропускная способность канала связи равна максимальной производительности источника на входе канала, полностью согласованного с характеристиками этого канала, за вычетом потерь информации в канале из-за помех.

В канале без помех C=max H¢(x), так как  H¢(x/y)=0. При использовании равномерного кода с основанием k, состоящего из n элементов длительностью tэ, в канале без помех

C=maxHxt=logknntý=logktý,

при k=2          C=1tý бит/c. 							(25)

Для  эффективного использования пропускной способности канала необходимо его согласование с источником информации на входе. Такое согласование возможно как для каналов связи без помех, так и для каналов с помехами на основании двух теорем, доказанных К.Шенноном.

1-ая теорема (для канала связи без помех):

Если источник сообщений имеет энтропию H (бит на символ), а канал связи – пропускную способность C (бит в секунду), то  можно закодировать сообщения таким образом, чтобы передавать информацию по каналу со средней скоростью, сколь угодно близкой к величине C, но не превзойти её.

К.Шеннон предложил и метод такого кодирования, который получил название статистического или оптимального кодирования.  В дальнейшем идея такого кодирования была развита в работах Фано и Хаффмена и в настоящее время широко используется на практике для “cжатия сообщений”.

2-ая теорема (для каналов связи с помехами):

Если пропускная способность канала равна C, а производительность источника H’(x)<C, то путём соответствующего кодирования можно передавать информацию по каналу связи со скоростью, сколь угодно к C и с вероятностью ошибки, сколь угодно близкой к нулю. Если же H’(x)>C, то можно закодировать источник таким образом, что ненадёжность будет меньше, чем H’(x)-C+e, где e. – сколь угодно малая величина.

Не существует способа кодирования, обеспечивающего ненадёжность, меньшую, чем H'(x)-C.

К сожалению, теорема К.Шеннона для каналов с шумами(помехами) указывает только на возможность такого кодирования, но не указывает способа построения соответствующего кода. Однако известно, что при приближении к пределу, устанавливаемому теоремой Шеннона, резко возрастает время запаздывания сигнала  в устройствах кодирования и декодирования из-за увеличения длины кодового слова n. При этом вероятность ошибки на выходе канала стремится к величине

pý=2−ntýC−H'(x).					 (26)

Очевидно, что  pэ ® 0, когда n×tэ ® ¥, и следовательно, имеет место “обмен” верности передачи на скорость и задержку передачи.

# Вопросы к разделу 8

- Что такое пропускная способность канала связи, как она определяется?

- Чему равна пропускная способность канала связи без помех?

- Как влияют помехи на величину пропускной способности?

- Что утверждает теорема Шеннона для канала связи без помех?

- Что утверждает теорема Шеннона для канала связи с  помехами?

9.	Статистическое кодирование дискретных сообщений

Основой статистического (оптимального) кодирования сообщений является теорема К. Шеннона для каналов связи без помех.

Кодирование по методу Шеннона-Фано-Хаффмена называется оптимальным, так как при этом повышается производительность дискретного источника, и статистическим, так как для реализации оптимального кодирования необходимо учитывать вероятности появления на выходе источника каждого элемента сообщения   ( учитывать статистику сообщений) .

Производительность и избыточность дискретного источника  согласно определениям равны, соответственно,

H'x=Hxt,  		g=Hmaxx−HxHmaxx;

откуда получаем

H'x=1tHmaxx1−g.

Из этой формулы видно, что для увеличения производительности нужно уменьшать избыточность g и среднюю длительность сообщений t.

Известно, что H(x)<Hmax(x), если априорные вероятности различных элементов сообщения различны (H(x)= Hmax(x)  при равной вероятности этих элементов). Но при неравной вероятности сообщений можно применить оптимальное (статистическое) кодирование, при котором уменьшается средняя длительность сообщений.

Идея такого кодирования заключается в том, что, применяя неравномерный неприводимый код, наиболее часто встречающиеся сообщения (буквы или слова) кодируются короткими комбинациями этого кода, а редко встречающиеся сообщения кодируются более длительными комбинациями.

Рассмотрим принципы оптимального кодирования на приводимом ниже примере.

Пусть источник сообщений выдаёт 8 различных сообщений x1 ... x8 с вероятностями 0,495; 0,4; 0,026; 0,02; 0,018; 0,016; 0,015; 0,01 (сумма вероятностей равна 1).

Располагаем эти сообщения столбцом в порядке убывания вероятностей (рис. 6). Объединяем два сообщения с самыми минимальными вероятностями  двумя  прямыми и в месте их соединения записываем суммарную вероятность: p(x7)+p(x8)=0,015+0,01=0,025. В дальнейшем полученное число 0,025 учитываем в последующих расчётах наравне с другими оставшимися числами, кроме чисел 0,015 и 0,01. Эти уже использованные числа из дальнейшего расчёта исключаются.

Далее таким же образом объединяются числа 0,018 и 0,016,   получается число 0,034, затем вновь объединяются два минимальных числа (0,02 и 0,025) и т.д.

Построенное таким образом кодовое дерево используется для определённых кодовых комбинаций. Напомним, что для нахождения любой кодовой комбинации надо исходить их корня дерева (точка с вероятностью 1) и двигаться по ветвям дерева к соответствующим сообщениям x1 ... x8. При движении по верхней ветви элемент двоичного кода равен нулю, а при движении по нижней – равен единице. Например, сообщению x5 будет соответствовать комбинация 11010. Справа от кодового дерева записаны кодовые комбинации полученного неравномерного кода. В соответствии с поставленной задачей, наиболее часто встречающееся сообщение x1 (вероятность 0,495) имеет длительность в 1 элемент, а наиболее редко встречающиеся комбинации имеют длительность в 5 элементов. В двух последних столбцах рисунка приведено число элементов Nэi в кодовой комбинации и величина произведения p(xi)×Nэi , а i=18pxi⋅Nýi=1,774 представляет собой число элементов, приходящееся на одну комбинацию, т.е. в данном случае  t=1,774tý.

Если бы для кодирования был применён равномерный двоичный код, который чаще всего применяется на практике, число элементов в каждой кодовой комбинации для кодирования восьми различных сообщений равнялось бы трём (23=8), т.е. t=3tý.

В рассматриваемом примере средняя длительность комбинаций благодаря применённому статистическому кодированию уменьшилась в 3/1,774=1,72 раза. Во столько же раз увеличилась  и производительность источника (24).

# Вопросы к разделу 9

- Какая цель достигается при оптимальном кодировании дискретных сообщений?

- Почему оптимальное кодирование называется оптимальным и почему статистическим?

- В чём заключается идея оптимального кодирования?

- Как осуществляется процесс кодирования дискретных сообщений оптимальным кодом по методу Шеннона - Фано - Хаффмена?

- Почему код Шеннона - Фано должен быть неравномерным и неприводимым?

10. Статистическое кодирование кодовых слов

Дальнейшим развитием оптимального статистического кодирования является кодирование кодовых слов. В этом методе применяется также оптимальное кодирование по методу Шеннона-Фано-Хаффмена, однако не к отдельным буквам, а к кодовым словам( сочетаниям n букв первичного сообщения). Статистическое кодирование слов позволяет ещё больше уменьшить среднюю длительность сообщений, так как алфавит источника быстро увеличивается с увеличением длины слова. Число возможных кодовых слов (алфавит источника после объединения букв) определяется выражением   m=kn,  где k - алфавит  букв первичного сообщения. Пусть, например, у нас имеется двоичный источник, дающий  буквы а1 и а2 (например, “1” и “0”). При передаче этих букв по каналу связи используются сигналы длительностью tэ, а t=tý.

Рассмотрим пример, когда p(а1)=0,8 и p(а2)=0,2 (если вероятности p(а1) и p(а2) равны между собой, никакое кодирование не может уменьшить среднюю длительность сообщения).  Образуем из элементов а1 и а2 слова из двух букв(n=2), беря различные сочетания из этих букв. Если у нас источник с независимым выбором элементов сообщений, то

p(а1а1)=0,8×0,8=0,64;

p(а1а2)= p(а2а1)=0,8×0,2=0,16;

p(а2а2)=0,2×0,2=0,04.

Применяя к полученным словам кодирование по методу Шеннона-Фано, получаем кодовое дерево (рис. 7), из которого видно, что новые комбинации неравномерного кода имеют длительность tэ, 2tэ и 3tэ.

## Средняя длина кодового слова

t=0,64tý+0,16⋅2tý+0,16⋅3tý+0,04⋅3tý=1,56tý.

Но так как каждое слово содержит информацию о двух буквах первичного сообщения, то в расчёте на 1 букву получаем t=0,78tý. Отсюда видно, что средняя длина элемента сообщения сократилась по сравнению с первоначальной в 1/0,78=1,38 раза.

Если усложнить кодирование и использовать n=3, то в этом случае получим t=0,724tý. Это – уже почти предел, дальше уменьшать t уже нецелесообразно. Чтобы убедиться в этом, рассчитаем производительность источника сообщений для всех трёх случаев.

Энтропия источника

Hx=-p(a1)⋅logp(a1)−p(a2)⋅logp(a2)==-0,8log20,8−0,2log20,2=0,722. .

При отсутствии статистического кодирования   t=tý,

H'x=0,722tý бит/с.

При кодировании слов по две буквы   t=0,78tý,

H'x=0,7220,78tý=0,926tý бит/с.

При кодировании по  две буквы    t=0,724tý

H'x=0,7220,724tý=0,997tý бит/с.

Последняя величина близка к предельно возможной величине 1/tэ.

Статистическое кодирование слов целесообразно применять также в случае использования эргодического дискретного источника (источника с корреляционными связями букв), так как объединение букв в слова приводит к разрушению корреляционных связей (величина n должна быть не менее порядка эргодического источника, а n×tэ , соответственно, больше интервала корреляции букв первичного сообщения). Корреляционные связи между буквами трансформируются в различные вероятности появления возможных слов (n - буквенных сочетаний).

При этом необходимо помнить, что вероятность n-буквенных сочетаний определяется не произведением вероятностей отдельных букв, а, в  соответствии с теоремой умножения, вероятностей надо учитывать также условные вероятности. Так, например, для источника с независимым выбором букв p(a1a1)=p(a1)×p(a1), а для эргодического источника с корреляционными связями букв p(a1a1)=p(a1)×p(a1/a1).

# Вопросы к разделу 10

- Какая цель достигается объединением букв в слова при оптимальном кодировании  источников независимых сообщений?

- Что является математической моделью источников сообщений с корреляционными связями?

- Какая цель достигается объединением букв в слова при оптимальном кодировании источников зависимых сообщений, как выбирается длина кодовых слов?

- Как осуществляется оптимальное кодирование сообщений с корреляционными связями?

- В чём отличия алгоритмов оптимального кодирования кодовых слов для источников независимых и зависимых сообщений?

11. Пропускная способность однородного симметричного

канала связи

В однородном  канале связи условные(переходные) вероятности  p(y1/x1)  не зависят от времени. Граф состояний и переходов однородного двоичного канала связи приведен на рис. 8.

Рис.8

На этом рисунке x1 и  x2 – сигналы на входе канала связи, y1 и y2 – сигналы на выходе. Если передавался сигнал x1 и принят сигнал y1, это означает, что первый сигнал (индекс 1) не исказился. Если передавался первый сигнал (x1), а принят второй сигнал (y2), это означает, что произошло искажение первого сигнала. Вероятности переходов указаны на рис. 7. Если канал симметричный, то вероятности переходов попарно равны.

Обозначим :

p(y2/x1)= p(y1/x2)=pэ – вероятности искажения элемента сигнала,

p(y1/x1)= p(y2/x2)=1-pэ – вероятности правильного приёма элемента сигнала.

В соответствии с формулами (21) и (23)

C=max1tHy−Hyx.

Если  сигналы  x1 и  x2  имеют одинаковую длительность tэ,  то  t=tý. Тогда  пропускная способность  канала будет равна

C=max1týHy−Hyx. 				(27)

В этой формуле maxH(y)=logk. Для двоичного канала (k=2)         maxH(y)=1 и формула (24) примет вид

C=max1tý1−Hyx.					 (28)

Остаётся определить условную энтропию H(y/x). В соответствии с (19) для двоичного источника имеем	Hyx=-i=12j=12pxiyjlogpyjxi=-i=12j=12pxipyjxilogpyjxi==-px1py1x1logpy1x1−px1py2x1logpy2x1−−px2py1x2logpy1x2−px2py2x2logpy2x2==-px11−pýlog1−pý−px1pýlogpý−−px2pýlogpý−px21−pýlog1−pý==-pýlogpý−1−pýlog1−pý.

Подставив это значение условной энтропии в (28), получим окончательно

C=1tý1+pýlogpý+1−pýlog1−pý. 				(29)

C, бит/с

## 1

1tý

0                              pэ

0	0,5	    1

Рис. 9

На рис. 9 построен график зависимости пропускной способности двоичного канала от вероятности ошибки.

Для канала связи с k>2 пропускная способность определяется почти аналогичной формулой:

## C=1týlogk+pýlogpýk−1+1−pýlog1−pý.			(30)

В заключении  рассмотрим один пример. Пусть имеется двоичный источник с производительностью H'x=1tý=1000 бит/c.

Если вероятность искажения pэ=0,01, то из этого следует, что из 1000 элементов сигнала, переданных за одну секунду, в среднем 990 элементов будут приняты без искажений и только 10 элементов будут искажены. Казалось бы, пропускная способность в этом случае будет составлять 990 бит в секунду. Однако вычисление по формуле (29) даёт нам величину, значительно меньшую (C=919 бит/с). В чём здесь дело? А дело в том, что мы получили бы C=990 бит/с, если бы точно знали, какие именно элементы сообщения искажены. Незнание этого факта (а это практически знать невозможно) приводит к тому, что 10 искажённых элементов настолько сильно снижают ценность принимаемого сообщения, что пропускная способность резко уменьшается.

Другой пример. Если pэ=0,5, то из 1000 переданных элементов 500 не будут искажены. Однако теперь уже пропускная способность будет составлять не 500 бит/с, как можно было бы предполагать, а формула (29) даст нам величину C=0. Действительно при pэ=0,5 сигнал по каналу связи фактически уже не проходит и канал связи просто эквивалентен генератору шума.

При pэ®1 пропускная способность приближается к максимальной величине. Однако в этом случае сигналы на выходе системы связи необходимо инвертировать.

# Вопросы к разделу 11

- От чего зависит пропускная способность дискретного канала связи с помехами?

- Как определяется пропускная способность дискретного канала связи с помехами?

- Как влияют помехи на величину пропускной способности канала связи?

- Чему равна пропускная способность двоичного канала связи при вероятности искажения элемента сообщения, равной 0,5 ?

12.	Энтропия непрерывной случайной величины и её свойства

Энтропия дискретного случайного сигнала определяется выражением (2). Для непрерывной случайной величины воспользуемся этим же выражением, заменив вероятность p(x) на w(x)dx.

В результате получим

Hx=--¥¥wxdxlogwxdx=--¥¥wxlogwx+logdxdx.

Но логарифм бесконечно малой величины (dx) равен минус бесконечности, в результате чего получаем

Hx=¥--¥¥wxlogwxdx.

Таким образом, энтропия непрерывной случайной величины бесконечно велика. Но так как в последнем выражении первое слагаемое (¥) от величины x или от w(x) не зависит, при определении энтропии непрерывной величины это слагаемое отбрасывают, учитывая только второе слагаемое (некоторую “добавку” к бесконечности). Эта добавочная энтропия, определяемая формулой

Hx=-mlogwx=--¥¥wxlogwxdx		 	(31)

-называется дифференциальной энтропией непрерывной случайной величины.

В дальнейшем слово “дифференциальная” в определении энтропии будем иногда опускать.

Как и для дискретных сообщений, существуют следующие разновидности дифференциальной энтропии непрерывной величины.

## 1. Условная энтропия случайной величины y относительно случайной величины x.

Hx=m−logwyx,     или

Hyx=--¥¥-¥¥w2x,ylogwyxdxdy. 		 (32)

## 2. Совместная энтропия двух непрерывных случайных величин равна

Hx=m−logwy,x,     или 		   						Hx,y=-¥¥-¥¥w2x,ylogw2x,ydxdy	.		 (33)

Для независимых x  и  y   H(x,y)=H(x)+H(y).

Для совместной дифференциальной энтропии непрерывной случайной величины справедливы соотношения (17) и (18).

3. Взаимная информация I(x,y), содержащаяся в двух непрерывных сигналах x  и y,  определяется формулой (16).

Для независимых x  и  y взаимная  информация  I(x,y)=0.

4. Если случайная величина ограничена в объёме V=b-a, то её дифференциальная энтропия максимальна при равномерном закона распределения этой величины (рис. 10).

Hmaxx=-ab1b−alog1b−adx=logb−a=logV.		   (34)

Так как эта величина зависит только от разности (b-a), а не от абсолютных величин b и a,  следовательно,  Hmax(x) не зависит от математического ожидания случайной величины x.

5. Если случайная величина не ограничена в объёме (т.е. может изменяться в пределах от -¥ до +¥), а ограничена только по мощности, то дифференциальная энтропия максимальна в случае гауссовского закона распределения этой величины.  Определим этот максимум.

В соответствии с (31)

Hx=-mlogwx;

wx=12p⋅s2⋅e−x−a22s2.

## Отсюда

Hmaxx=-mlog12p⋅s2⋅e−x−a22s2=log2p⋅s2+mx−a22s2loge.

## Но математическое ожидание m{(x-a2)}=s2, отсюда получаем

Hmaxx=log2p⋅s2+12loge,

или окончательно

# Hmaxx=log2p⋅s2⋅e.				(35)

Cледовательно, энтропия  зависит только от мощности s2.

Эта очень важная формула будет использоваться позднее для определения пропускной способности непрерывного канала связи.

Заметим, что, как и ранее, Hmax(x) не зависит от математического ожидания a случайной величины x. Это важное свойство энтропии. Оно объясняется тем, что математическое ожидание является не случайной величиной.

# Вопросы к разделу 12

- Как определяется дифференциальная энтропия непрерывной случайной величины? Разновидности энтропии непрерывной случайной величины.

- Чему равна максимальная дифференциальная энтропия, если случайная величина ограничена в объёме, при каком законе распределения она максимальна?

- Чему равна максимальная дифференциальная энтропия, если случайная величина не ограничена в объёме?

- Как влияет математическое ожидание случайной величины на её энтропию?

13.	Энтропия и производительность эргодического

источника непрерывного сигнала

Сигнал, отображающий непрерывное сообщение, можно рассматривать как некоторый эргодический случайный процесс, спектр которого ограничен полосой частот. В соответствии с теоремой Котельникова для описания этого процесса длительностью T требуется N=TDt отсчётов, где Dt=12Fmax – интервал Котельникова. Так как сигнал с ограниченным спектром полностью характеризуется своими отсчётными значениями, то знание значений сигнала между отсчётами не увеличивают наших знаний о сигнале. Следовательно, при определении энтропии непрерывного сигнала достаточно учитывать только его отсчётные значения.

Известно, что энтропия обладает свойством аддитивности. Так, если у какого-то дискретного сигнала длительностью t  энтропия равна H(x), то энтропия сигнала, составленного из N элементов, будет равна N×H(x). Аналогичным образом можно вычислить энтропию непрерывного сигнала длительностью T, которая будет равна

N⋅H1x=2Fmax⋅T⋅H1x,

где H1(x) – энтропия одного сечения случайного сигнала, определяемая по формуле (28) через одномерную плотность вероятности. Размерность энтропии H1(x) – бит на один отсчёт случайного сигнала (одно сечение случайного процесса).

Производительность непрерывного случайного процесса будет равна

H'x=HxT=2Fmax⋅T⋅H1xT

или

H'x=2Fmax⋅H1x бит/с.					(36)

Таким образом, производительность эргодического источника непрерывного сигнала полностью определяется энтропией одного отсчета и удвоенной полосой частот этого сигнала.

# Вопросы к разделу 13

- Что такое энтропия непрерывного случайного процесса?

- Как в энтропии проявляется свойство эргодичности случайного процесса?

- Как определяется энтропия непрерывного эргодического случайного процесса, её размерность?

- Как определяется производительность непрерывного эргодического случайного процесса, её размерность?

14.Пропускная способность непрерывного канала связи

Если x(t) – сигнал на входе канала связи, а y(t)=x(t)+n(t) – сигнал на его выходе (n(t) – аддитивная помеха), то скорость передачи информации по непрерывному каналу связи будет определяться выражением (23), в котором величину 1/t надо заменить на 2Fmax ( или 2Fk , предполагая, что  источник сигнала согласован с каналом и его полоса пропускания Fk= Fmax)

Rx,y=2FkHy−Hyx, 			(37)

где, как и ранее, H(y) – это энтропия выходного сообщения, H(y/x) – энтропия шума (почему она так называется, будет видно из дальнейшего изложения).

Пропускная способность равна максимально возможной скорости передачи по каналу связи, когда источник сигнала полностью согласован с характеристиками канала связи:

C=2Fk⋅maxHy−Hyx. 				(38)

Максимум H(y) достигается в случае гауссовского закона распределения случайной величины y. При этом

maxHy=log2p⋅e⋅sy2.				(39)

При учёте влияния помехи необходимо рассматривать наихудший случай, когда помеха распределена также по гауссовскому закону.

Условная вероятность w(y/x) – это попросту вероятность распределения случайной величины y при якобы известном заранее значении x, хотя величина x является случайной. Но, так как y(t)=x(t)+n(t), можно записать

wyx=12p⋅syx⋅e−x−n22syx2,

где s2y/x – дисперсия величины y при известном x, т.е. дисперсия помехи s2n.

Определим условную энтропию H(y/x)

Hyx=-mlogwyx=-mlog12p⋅sn⋅e−x+n22sn2.

В этом выражении предполагается, что x известно заранее. Таким образом, величина x в приведенном выражении является попросту математическим ожиданием величины y. Однако известно, что энтропия непрерывного случайного процесса от математического ожидания не зависит.

Тогда получаем, что

Hyx=-mlog12p⋅sn⋅l−n22sn2=-mlogwn=Hn.

Отсюда видно, почему условная энтропия H(y/x) называется энтропией шума.

Для гауссовского закона распределения помехи максимальное значение энтропии шума, в соответствии с (35), будет равно

maxHyx=Hmaxn=log2p⋅e⋅sn2. 			     	(40)

Подставляя (39) и (40) в (38), получаем	C=2Fklog2p⋅e⋅sy2−log2p⋅e⋅sn2=2Fk⋅logsysn.

Перенося число 2 под знак логарифма, получим C=Fk⋅logsy2sn2. В этом выражении s2n=Pп – мощность помехи, а s2y=s2x+s2n=Pс+Pп, где Pс – мощность сигнала на выходе канала связи. С учётом этого получаем окончательно формулу для вычисления пропускной способности непрерывного канала связи (формулу Шеннона):

C=Fk⋅log1+PP.						 (41)

В заключение можно отметить следующее.

Для достижения скорости передачи информации по непрерывному каналу связи, близкой к пропускной способности канала связи, сигнал x(t) по статистической структуре должен быть близок к флюктуационной помехе (белому шуму) с гауссовским законом распределения.

# Вопросы к разделу 14

- От чего зависит пропускная способность непрерывного канала связи?

- Приведите формулу для нахождения пропускной способности непрерывного канала связи.

- Как изменяется пропускная способность непрерывного канала связи при увеличении  эффективной полосы пропускания канала?

- Какие предъявляются требования к сигналу (его статистической структуре), чтобы приблизить скорость передачи непрерывного сигнала к пропускной способности канала?

15. Эпсилон-энтропия источника непрерывных сообщений

Сигнал на выходе источника(И) рис.11 непрерывных сообщений (например, микрофона, телефона, датчика температуры и пр. ) представляет собой непрерывный случайный процесс, энтропия которого в любом из сечений в общем случае равна бесконечности как это было показано в разделе 12. Такое количество информации не может быть передано по реальному каналу связи, пропускная способность которого всегда ограничена. Это и не нужно, так как скорость восприятия информации любым потребителем на выходе канала всегда ограничена его физическими возможностями. Поэтому непрерывный сигнал на выходе канала связи  даже без помех отличается от сигнала на входе, так как содержит не всю информацию о нем      (причем под каналом связи можно понимать любое преобразование одного ансамбля сигналов в другое: модуляцию, усиление, дискретизацию и пр.). Уже преобразование непрерывного сообщения в сигнал соответствующим устройством( микрофоном или др. датчиком сигнала)  связано с потерей части информации, а сигнал отображает сообщение лишь с некоторой точностью

e(t)= x(t)- x*(t),

где  x(t)- сигнал на входе преобразователя;

x*(t)- сигнал на выходе преобразователя(Пр) или оценка входного сигнала преобразователем, который всегда представляет собой некоторое решающее устройство, работающее по определенному правилу и заданному критерию качества.

Критерий качества, как известно, определяется потребителем информации, например, среднеквадратическое отклонение

eср=m{[ x(t)- x*(t)]2} ,						(42)

или дисперсия ошибки

se2=me2(t) .

Эпсилон-энтропией He(x)( e- энтропией) называется минимальное количество информации, которое должно содержаться в выходном сигнале x*(t) о входном сигнале x(t), чтобы этот сигнал можно было восстановить с заданной точностью  eср.

He(x)=min I(x,x*)=H(x)- max H(x/x*),			(43)

где

I(x,x*)-взаимная информация x  и  x* ;

H(x)  и  H(x/x*)- соответственно, дифференциальная энтропия сигнала x(t) и условная энтропия x(t), когда x*(t) известно;

min и max  берутся по всевозможным условным распределениям w(x/x*).

В общем случае, когда сигнал (или сообщение) x(t) является гауссовским с дисперсией sx2, ошибка e(t) также является гауссовской с дисперсией se2, а с учетом аддитивного характера ошибки  e(t) условная энтропия H(x/x*) полностью определяется дифференциальной энтропией H(e). Соответственно, max H(x/x*)= max H(e)=log(se2pe).

Тогда e- энтропия одного сечения гауссовского источника (e- энтропия одного отсчета)

He(x)= log(sx2pe)- log(se2pe)=0,5⋅log(sx2se2).			(44)

Величина sx2se2 показывает отношение мощности(дисперсии) сигнала x(t) к мощности (дисперсии) ошибки, при котором среднеквадратическое отклонение сигналов x(t) и x*(t) не превышает se.

Следовательно, производительность источника непрерывных сообщений можно определить как количество информации, которое необходимо передавать в единицу времени, чтобы восстановить сообщение с заданной точностью.

H’e(x)=v× He(x), 					(45)

где v=1/Dt - скорость передачи отсчетов на выходе источника, Dt - интервал между отсчетами.

Для стационарного сигнала с ограниченным спектром Dt=1/(2Fmax), тогда H’e(x)= 2Fmax × He(x).

Если, кроме того, источник является гауссовским, то

H’e(x)= Fmaxlogsx2se2.	 				(46)

Количество информации, выдаваемое гауссовским источником за время  Tc ,   равно         Tc × H’e(x)= Tc × Fmaxlogsx2se2,			(47)

что совпадает с формулой для объёма сигнала, когда динамический диапазон сигнала        			 Dc=logsx2se2.

Это значит, что объем сигнала на выходе источника равен  количеству информации (46), которое содержится в сигнале для его воспроизведения с заданной точностью .

Для канала с пропускной способностью С , на входе которого подключен источник с производительностью H’e(x), теорема К.Шеннона для канала с шумами принимает вид:

Если при заданном критерии точности источника (например,se) его эпсилон- производительность меньше пропускной способности канала H’e(x)< С, то существует способ кодирования (преобразования сигнала), при котором неточность воспроизведения сколь угодно близка к  se; при H’e(x)> С такого способа не существует.

Теорема К.Шеннона определяет предельные возможности согласования источника непрерывных сообщений с каналом связи. Практически это достигается применением помехоустойчивых видов модуляции и кодирования.

# Вопросы к разделу 15

- Что такое эпсилон- энтропия?

- Как вычисляется эпсилон -энтропия источника непрерывных сигналов?

- Как определяется эпсилон -производительность источника стационарных сигналов?

- Как определяется эпсилон- энтропия и производительность гауссовского источника?

- Что утверждает теорема Шеннона для канала связи, на входе которого подключен источник с известной эпсилон- производительностью?

16.	Обмен мощности сигнала на ширину его спектра

Из выражения (41) может создаться ошибочное впечатление, что пропускная способность непрерывного канала связи может неограниченно возрастать при увеличении Fk. Однако это не верно, так как с увеличением Fk  растёт мощность флюктуационной помехи, а величина Pп стоит в знаменателе под знаком логарифма в выражении (41).

Мощность помехи

P=N0⋅Fk,						(48)

где N0 – спектральная плотность мощности помехи.

Подставив это в (41), получим

C=Fk⋅log1+PN0⋅Fk.	 			(49)

Анализ полученного выражения показывает, что при увеличении полосы пропускания пропускная способность стремится к некоторому пределу, а не растёт бесконечно (рис.12).

Несколько другой результат получается при рассмотрении зависимости необходимой мощности сигнала от Fk –  при заданной пропускной способности C и спектральной плотности помехи N0. Преобразуя выражение (43), получим

P=N0⋅Fk2⋅CFk−1.

Эта зависимость изображена на рис. 13, из которого видно, что необходимая мощность сигнала Pс при увеличении Fk монотонно убывает. Это позволяет передавать с необходимой скоростью информацию на очень большие расстояния с очень малой мощностью сигнала, если только применить достаточно широкополосные сигналы.

Возможность уменьшения мощности сигнала за счёт увеличения полосы частот называется обменом мощности сигнала на полосу частот. Эта возможность часто учитывают при разработке систем космической связи, когда мощность сигнала ограничена мощностью источников питания космических аппаратов.

# Вопросы к разделу 16

- Что такое обмен мощности сигнала на полосу частот?

- Каким образом можно уменьшить мощность сигнала при заданной пропускной способности канала в случае  передачи сигналов на большие расстояния?

17. Сравнение пропускной способности непрерывного и дискретного

каналов связи.

Пропускная способность двоичного дискретного канала связи определяется формулой ( 29 ). В настоящее время в двоичном канале связи скорость передачи символов v может достигать значения  v=1tý=2⋅Fk. В связи с этим формула (29) может быть переписана в следующем виде:

CFk=2⋅1+p⋅logp+(1−p)⋅log(1−p).			 (50)

Для определённости будем считать, что в дискретном канале передача ведётся методом дискретной частотной модуляции, в этом случае вероятность ошибки определяется  известной формулой

p=0,5⋅1−Ô(h).

Подставив это выражение в формулу (50), получим зависимость пропускной способности дискретного двоичного канала связи от величины h (рис.14 -кривая1). Из этого рисунка видно, что при h®¥ пропускная способность двоичного канала стремится к ( 2 × Fk × log2k).

Пропускная способность непрерывного канала связи определяется формулой Шеннона ( 41), откуда получаем

CFk=log21+h2.						(51)

Эта зависимость также  приведена также на рис. 14 (кривая 2).

Сравнивая оба графика, видим, что при стремлении h к бесконечности для дискретного канала связи отношение C/Fk стремится к пределу (равному двум), а для непрерывного канала связи  C/Fk  неограниченно растёт, причём для любого значения h пропускная способность непрерывного канала связи превышает пропускную способность дискретного канала. Это объясняется тем, что сигналы дискретной модуляции отличаются от белого гауссовского шума, а согласно теореме Шеннона, наибольшей пропускной способностью обладают системы, в которых сигналы близки к белому гауссовскому шуму. Непрерывные сигналы по своей структуре ближе к гауссовскому шуму, чем дискретные сигналы.

# Вопросы к разделу 17

- Как изменяется пропускная способность дискретного канала связи при увеличении мощности сигнала?

- Как изменяется пропускная способность непрерывного канала связи при увеличении мощности сигнала?

- Почему пропускная способность непрерывного канала выше, чем пропускная способность дискретных каналов при любых значениях  h > 0?

18. Эффективность систем связи.

Термин ²эффективность² означает ²экономичность². Эффективность можно оценивать в денежных единицах (стоимость строительства канало-километра линии связи, срок окупаемости, эксплутационные расходы и т.д.). Хотя это – важные показатели эффективности, мы будем определять эффективность систем связи, пользуясь их техническими характеристиками. Например, если какая-то система связи обеспечивает передачу информации по каналу тональной частоты со скоростью 1200 бит/с, а вторая система со скоростью 9600 бит/с, с нашей точки зрения вторая система считается более эффективной( с точки зрения использования пропускной способности канала связи), однако стоимость второй системы может быть более высокой, чем первой. Да и с точки зрения технических показателей вторая система может считаться менее эффективной, чем первая, если сравнение производить не по пропускной способности канала (или полосе частот канала связи), а, например, по мощности сигнала, передаваемого по линии связи. Во втором случае может потребоваться большая мощность сигнала и с этой точки зрения вторая система может оказаться менее эффективной и с точки зрения её технических показателей.

Современные системы связи должны обеспечивать достаточно высокую скорость передачи информации при заданной полосе частот, минимальной мощности сигнала и минимальной вероятности искажений.

Для оценки эффективности систем связи наиболее часто пользуются тремя показателями эффективности: это b - эффективность, g - эффективность, h -  эффективность, определяемые формулами:

β=RPcN0, 	g=RFk,		h=RC,				(52)

В этих формулах: R – скорость передачи информации;  Pc / N0 – отношение мощности сигнала к спектральной плотности мощности помехи;

Fk –  полоса пропускания канала связи; C – пропускная способность канала связи.

Все перечисленные показатели эффективности являются безразмерными величинами и определяются в предположении, что в канале связи обеспечивается достаточно малая (заранее заданная) вероятность искажения сигналов (при передаче дискретных сигналов) или заданное отношение мощности сигнала к мощности помехи (при передаче непрерывных сигналов).

Приведённые выше показатели имеют простой физический смысл. b - эффективность показывает, как используется мощность сигнала при передаче информации с заданной скоростью R, g - эффективность показывает, как используется полоса частот канала связи, h -  эффективность показывает, как используется пропускная способность канала связи.

Все показатели эффективности взаимосвязаны. Для определения этой взаимосвязи исключим из формул (52) величину R, в результате чего получим

g=Pc⋅βN0⋅Fk=PcP⋅β, 						(53)

где PcP=h2 – отношение мощности сигнала к мощности помехи.

От величины h2 зависит пропускная способность непрерывного (гауссовского) канала связи, определяемая формулой Шеннона (41). Подставляя в эту формулу соотношения  (52) и (53), получим

h=g⋅FkFk⋅logPcP+1=gloggβ+1.				(54)

Рассмотрим предельную зависимость между b и g, которую получим из (54), положив  h =1 (теоретически предельно достижимая величина – согласно теореме Шеннона для канала, в котором сигнал и помеха по своей структуре близки к белому гауссовскому шуму, величина R может быть сколь угодно близка к  C при соответствующем кодировании сигнала). В результате простых преобразований получаем

β=g2g−1 .							(55)

Полученная предельная зависимость между b и g для непрерывного канала приведена на рис. 15 (величины b и g откладываются на этом рисунке в логарифмическом масштабе).

Представляет интерес найти значения b и g для различных видов дискретной модуляции. При расчёте этих величин будем считать, что вероятность искажения сигналов очень мала (положим, вероятность искажения элементарного сигнала pэ= 10-5). В этом случае, если воспользоваться формулой (29), получаем, что R » C = 1/Т, где Т – длительность элементарного сигнала.

Эффективная полоса частот канала связи для разных видов модуляции определяется формулами:

Fk =1T - для двухпозиционной АМ;

Fk =kT⋅log2k  - для ЧМ;

Fk =1T⋅log2k - для ФМ и ОФМ.				(56)

Определим величину b для рассматриваемого случая(малой вероятности искажения сигналов).

β=RPcN0=1TPcN0=N0E=1h02,				(57)

где Е = Рс×Т – энергия сигнала.

Величину h02 найдём для случая заданной вероятности ошибок pэ = 10-5   при оптимальном приёме сигналов АМ, ЧМ, ФМ из формул:

pошАМ=121−Fh02=10−5;

рошЧМ=121−Fh0=10−5 ;

рошФМ=121−F2⋅h0=10−5,				(58)

откуда    h02АМ =39 ;	h02ЧМ =19,5;		h02ФМ =9,75.

Все вычисления для случая использования двухпозиционных сигналов приведены в таблице 1. Там же приведены значения h – эффективности, определяемой формулой (54).

Полученные значения h – эффективности показывают, какая была бы h – эффективность, если бы при рассчитанных значениях b и g информация передавалась бы непрерывными сигналами.

Приведённые вычисления можно продолжить для случаев использования многопозиционных сигналов. Результаты вычислений приведены в виде кривых на рис.15  для сигналов АМ, ЧМ, ФМ, ОФМ. Цифры на этих кривых указывают на число позиций используемых сигналов.

Таблица 1

Вычисление коэффициентов b и g для двухпозиционных сигналов

| Показатель | АМ | ЧМ | ФМ |
| --- | --- | --- | --- |
| Скорость передачи информации R | 1T | 1T | 1T |
| Эффективная полоса частот Fk | 1T | 2T | 1T |
| g=RFk | 1 (0 дБ) | 0,5 (-3 дБ) | 1 (0 дБ) |
| h02 | 39 | 19,5 | 9,75 |
| β=1h02 | 139 (-15,9 дБ) | 119,5 (-13 дБ) | 19,75 (-9,9 дБ) |
| h=glog2g⋅h02+1 | 0,19 | 0,15 | 0,29 |

Относительно b  эффективности при АМ необходимо сделать одно уточнение. Дело в том, что сигналы АМ, в отличие от сигналов ЧМ и ФМ, имеют “пассивную” паузу (при передаче сигнала “0” мгновенная мощность сигнала равна нулю). С учетом этого обстоятельства, т.е. при учете средней мощности сигнала АМ,  а не пиковой, величина b  увеличивается на 3 дБ. Это обстоятельство учтено на рис.15.

Из рисунка видно, что при увеличении позиций кода в случае ЧМ величина b  растёт, а g – убывает, т. е. в случае ЧМ улучшается использование мощности сигнала, но ухудшается использование полосы частот. Следовательно, многопозиционную ЧМ целесообразно применять в тех случаях, когда ограничена энергетика линии связи — например, в системах космической связи; полоса частот, занимаемая сигналом, в этих системах почти не лимитируется.      И наоборот, для сигналов  ФМ  с ростом числа позиций применяемого сигнала g - эффективность возрастает, а b - эффективность — уменьшается. Такие сигналы целесообразно использовать в системах с ограниченной полосой частот — например, в системах многоканальной телефонной связи с ИКМ.

На рис. 15 приведены также кривые для систем с дискретными сигналами (k =2), использующих оптимальную обработку сигналов в полунепрерывном канале (ПНК )   и для систем с дискретными сигналами (k =2  и k =4), использующих обработку сигналов в дискретном канале. Из рисунка видно, что эти системы по своей эффективности ближе к пределу Шеннона при ограничении  g  из-за дискретности сигналов

g max=Rmax /F  = log k / TF. 						(59)

Отличие  систем с ПНК  и  ДСК по b - эффективности определяется тем, что в системах с  ПНК оптимальная обработка кодовых слов реализуется в непрерывном канале (прием в целом);  в системах с ДСК оптимальная обработка сигналов производится по элементам кода в непрерывном канале (поэлементный прием), а оптимальное декодирование кодовых слов - в дискретном канале. Предполагается, что и в том и в другом случае используется помехоустойчивое кодирование в соответствии с теоремой Шеннона для каналов с помехами.

# Вопросы к разделу 18

- Что такое эффективность систем связи?

- Что такое бета – эффективность?

- Что такое гамма – эффективность?

- Что такое эта – эффективность?

- Какой вид дискретной модуляции целесообразно использовать в системах связи при ограниченной мощности сигнала и при ограниченной полосе частот ?

- Какие системы связи по эффективности ближе к пределу, определяемому формулой Шеннона?

Список литературы

- Теория передачи сигналов: Учебник для вузов/ А.Г. Зюко, Д.Д. Кловский, М.В. Назаров, Л.М. Финк.- 2 -ое изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 1986. - 304с.

- Бондарев Б.Н., Макаров А.А. Основы теории передачи сигналов: Учебное пособие. - Новосибирск: НЭИС, 1970. - 132с.

- Теория передачи сигналов: Учебник для вузов/ М.В. Назаров, Б.И. Кувшинов, О.В. Попов. - М.: Связь, 1970. - 368с.

_____________________________________________________

Св. план 1998, поз.

Александр Александрович Макаров

Леонид Аркадьевич Чиненков

(Учебное пособие)

Редактор  Криволапов Г.И.

Корректор Гункевич Р.И.

________________________________________________________________

Лицензия № 020472, октябрь 1992г. Подписано в печать ...............

Формат бумаги 62х84 1/16

Бумага писчая №1 Уч. изд. л. ............Тираж  300  экз.

Заказ № ......

Типография СибГАТИ,630102, г.Новосибирск, ул.Кирова, 86