Министерство Российской Федерации по связи и информатизации

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и

информатики

Костюкович Н.Ф.

- СИСТЕМЫ КОММУТАЦИИ   С  ПОДВИЖНЫМИ ОБЪЕКТВМИ

Методические указания для

выполнения домашнего задания

- Новосибирск-2002

1. Разработка структурной схемы  ГТС  и нумерации АЛ.

1.1 Структурная схема ГТС.

В  этом  разделе  выбирается  принцип построения ГТС. Если суммарная  емкость  ГТС  <  80000  номеров, то сеть целесообразно строить по принципу "каждая с каждой". Если емкость сети >  80000 номеров,  то  требуется  организация  УВС.  На  схеме указывается назначение,  емкость, тип,  код  РАТС;  расстояние  между  АТС, количество   СЛ. Пример схемы представлен на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1- Структурная схема ГТС

1.2 Разработка системы нумерации АЛ на ГТС.

В  этом  разделе  необходимо  дать обоснование выбора типа  и  значности  нумерации  абонентских  линий  и кодов РАТС и MSC. Разработка системы нумерации сводится в табл.1.1:

Таблица.1.1

Нумерация абонентских линий на ГТС

| Номер РАТС | Тип АТС | Емкость | Код АТС | Нумерация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАТС-1 РАТС-2 РАТС-3 … MSC |  |  |  |  |  |

2  Определение количества BSS, включаемых в MSC

Структурная схема проектируемого участка сети GSM представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 Интерфейсы сети GSM

На данном рисунке представлены некоторые интерфейсы сети GSM.

Назначение и основные характеристики интерфейсов:

- Радиоинтерфейс Um

Основное назначение – обеспечить обмен следующими видами информаций между	MS и BS:

а) Информация типа U (пользовательская)

- сжатая речь 13 кбит/с или 6,5 кбит/с;

- передача данных 9,6 кбит/с

в) Информация типа С (сигнализация)

- абонентская сигнализация по протоколу DSS1

c) Информация типа M (управление)

- информация для обслуживания Um-интерфейсом

- информация для управления ресурсами в доступе.

Для передачи этих видов информаций выделяются следующие диапазоны частот:

- Стандартная версия GSM:

  - 890 - 915  МГц от MS к BS

  - 935 – 960 МГц от BS к MS

- Расширенная версия GSM:

  - 880 - 915  МГц от MS к BS

  - 925 – 960 МГц от BS к MS

- Версия GСS-1800:

  - 1710 - 1785  МГц от MS к BS

  - 1805 – 1880 МГц от BS к MS

В стандартной версии GSM в Um - интерфейсе (радиоинтерфейсе) используются:

ФИЗИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ

Рисунок 2.2 – Каналы в Um- интерфейсе

- Частотные каналы (200кГц на каждый частотный канал), тогда в диапазоне 25 МГц можно организовать (25МГц/ 0,2МГц)-1=124 частотных канала (124 - от BS к MS и  от MS к BS).

- Временные каналы (на каждой из 124 частот организуется по 8 каналов с временным уплотнением) Всего 124*8=992 физических временных канала.

ЛОГИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ

В физических каналах организуется несколько логических каналов

| Каналы трафика - ТСН | Каналы управления - ССН |
| --- | --- |
| Речь 13 кбит/с (TCH/FS) Речь 6,5 кбит/с (TCH/HS) Данные 9,6 кбит/с (TSH/F 9.6) Данные 4,8 кбит/с (TSH/F 4.8) Данные 2,4 кбит/с (TSH/F 2.4) | BCCH – вещательный общий …… … |

Для организации одного частотного канала необходимо установить один приемо - передатчик на BS. Организация Um- интерфейса на конкретной территории, требует частотно- территориального планирования и организации сот, что выполняется  в курсовом проекте  в другом курсе.

Если используется радиальная схема сети (т.е. все 124 частотных канала- передатчика разместить в центре местности),  то емкость системы GSM будет ограничена 992-мя физическими каналами, которые при нагрузке 0,025 Эрл от одной  MS, могут обслужить 992/0,025=40000 абонентов.

Однако можно значительно увеличить количество абонентов, если использовать сотовую структуру размещения BS, при которой возможно повторное использование частот через две соты.

Грамотное частотное планирование (не более 16-20 передатчиков на одну BS) позволяет увеличить количество абонентов до нескольких сот тысяч.

В данной работе будем считать, что абоненты размещаются равномерно по всей территории сети, поэтому количество приемо – передатчиков на всех BS можно принять одинаковым, но не более 16…20 на одной BS.

С учетом вышесказанного, рассчитаем требуемое количество передатчиков для организации Um – интерфейса между MS и BS.

Допустим сеть GSM должна обслужить 50 000 абонентов (N MS =50 000).

Если один MS создает нагрузку 0,025 Эрл, то общая нагрузка на сеть составит

AMSC =aMS*NMS =0,025*50 000 = 1250 Эрл

Примем потери в сети 1%, получим поступающую нагрузку равную:

AMSC поступ =0,99 *АMS =0,99*1250 = 1238 Эрл

Один приемо – передатчик поддерживает в Um- интерфейсе  в каждом TDMA – кадре –  8 временных каналов.

Допуская нагрузку на один временной канал с множественным доступом равной 0,75 Эрл, рассчитаем общее число временных каналов трафика (TCH):

N TCH= AMSC поступ  / 0,75= 1238/0,75 =1650 каналов TCH

Учитывая, что на одной частоте можно организовать 8 каналов TDMA из которых один временной канал отводится под канал управления, 7-для разговора TCH,  получим общее число приемо – передатчиков (TR).

NTR=]NTCH−17+1[=]1650−17+1[ =236 TR

Пусть на каждой  ВS расположено 15 приемо – передатчиков, тогда число BS равно:

NBS=]NTR−115+1[=]236−115+1[ =16 BS

Итак для организации Um- интерфейса к 50 000 MS, необходимо установить на сети 16 BS с общим числом приемо – передатчиков(TR) 236 (по 15 на каждой BS).

- A-bis интерфейс – это интерфейс между BS  и  BSC для передачи речевой и сигнальной информации, а также служебной информации для техобслуживания BS.

В A-bis интерфейсе используются 2048 кбит/с потоки, в которых речь передается в сжатом виде и под один речевой канал отводится 16 кбит/с, т.о., в одном 2048 кбит/с потоке организуется до 2048/16=128каналов, 120 из которых выделяется для пользовательской информации, а остальные служебные (сигнализация по протоколу LAP-D, синхронизация и О&M). Таким образом для одной BS, обслуживающей 15 приемо- передатчиков или 15*7=105 каналов трафика, необходимо организовать в A-bis интерфейсе по одному 2048кбит/с потоку.

Итого получаем суммарное количество потоков на входе BSC равно:

NPDCAbis=NBS=16

- А-интерфейс – интерфейс между BSC и MSC организуется по первичным цифровым потокам (PDC) со структурой каналов 16 кбит/с или 64кбит/с в зависимости от местоположения транскодера (TCE). Экономичнее располагать ТСЕ ближе к MSC, т.к. при этом количество первичных потоков сокращается в 4 раза.

В А-интерфейсе между BSC и TCE, организованном со сжатием речевой информации, можно организовать 120 разговорных каналов и каналы сигнализации по протоколам LAP-D и BSSAP/SCCPдля поддержки процедур установления соединения и хэндовера. Рассчитаем необходимое количество первичных потоков в А-интерфейсе:

NPDCA=NPDCAbis=16

В А'- интерфейсе между ТСЕ и MSC количество потоков увеличивается в 4 раза т.к. скорость каждого канала 64 кбит/с

NPDCA'=NPDCA∗4=16∗4=64 PDC

3  Расчет интенсивностей телефонных нагрузок

3.1 Расчет исходящей нагрузки для РАТС-5

Содержание исходных данных:

- Структурный состав абонентов (дан в задании).

| 2. Ci - среднее число вызовов в чнн 3. Ti - средняя продолжительность разговора i - категория источника нагрузки: ТА нх, ТА кв 4. Pp - доля состоявшихся разговоров |  | Из таблицы 2с |
| --- | --- | --- |

Таблица 2с

Средние значения основных параметров нагрузки

| Кол-во жителей города | Категории источников нагрузки |  |  |  |  |  | Рр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Квартирн. |  | Нар-хоз. |  | Таксофоны |  |  |
|  | Скв | Ткв | Снх | Тнх | Ст | Тт |  |
| При числе абонентов квартирного сектора до 65% |  |  |  |  |  |  |  |
| До 100 тыс.чел. | 1,1 | 110 | 3,5 | 85 | 8 | 110 | 0,5 |
| От 100 до 500 т. | 1,1 | 110 | 3,6 | 85 | 10 | 110 | 0,5 |
| Свыше 500 т. | 1,1 | 110 | 4,0 | 85 | 10 | 110 | 0,5 |
| При числе абонентов квартирного сектора свыше 65% |  |  |  |  |  |  |  |
| До 100 тыс.чел. | 1,2 | 140 | 2,4 | 90 | 8 | 110 | 0,5 |
| От 100 до 500 т. | 1,2 | 140 | 2,7 | 90 | 10 | 110 | 0,5 |
| Свыше 500 т. | 1,2 | 140 | 3.3 | 90 | 10 | 110 | 0,5 |

Примечание: В таблице не учтена исходящая междугородная

нагрузка.

Интенсивность исходящей нагрузки (Аисх)

определяется   по формуле 3.1:

Аисх =   Амест + Амг , Эрл;          (3.1)

Амест =Ni * Ci * ti  , Эрл,          (3.2)

где     Ni - количество абонентов i-той категории;

ti - средняя продолжительность одного занятия, сек

ti = w* Pp (tсо + n * tн + tу + tпв + Ti), с , (3.3)

где  tсо  - время слушания сигнала "Ответ станции", 3с;

n * tн - время набора n знаков номера

с дискового ТА(tн = 1.5 с)

с тастатурного ТА(tн = 0.8 с);

tпв  - время ПВ при состоявшемся соединении, 7 - 8 с;

tу   - время установления соединения с момента окончания набора номера до подключения к линии ТА-Б,   2.0 с;

w - коэффициент, учитывающий продолжительность занятия приборов вызовами, которые не закончились разговорами (занятость, неответ                    абонента Б, ошибки вызывающего абонента и т.д.).

w определяется по таблице3с.

Таблица3с

Зависимость коэффициента w  от Ti при Pp=0.5

| Тi | 80 | 85 | 90 | 110 | 140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W | 1,24 | 1,23 | 1,22 | 1,185 | 1,16 |

Результаты расчета сводятся в таблицу 3.1:

Таблица 3.1

Интенсивность местной нагрузки от различных категорий источников нагрузки

| Категория ТА | Ni | Ci | Ti | Pp | w i | ti | Aiмест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нар-хоз. |  |  |  |  |  |  |  |
| Кварт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Таксофоны |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | V |  |  |  |  |  | Амест= |

Расчет междугородной нагрузки:

Амг (зсл) = а зсл * (Nкв+Nнх)*1.05,     Эрл;    (3.4)

Где       а зсл  - удельная нагрузка на заказно-соединитель-

ные линии (зсл) от одного абонента,

определяется по таблице.4с.

1.05  - коэффициент, учитывающий наличие АОН на проектируемой РАТС

Таблица.4с

Нормы средней интенсивности нагрузки на зсл от одного абонента

| Город с населением: | а зсл , Эрл | а слм , Эрл |
| --- | --- | --- |
| До 20 тыс. чел. | 0,0052 | 0,0044 |
| От 20 до 100 тыс. чел. | 0,0046 | 0,0039 |
| От 100 до 500 тыс. чел. | 0,0043 | 0,0036 |
| От 500 до 1000 тыс. чел. | 0,0029 | 0,0024 |
| Свыше 1000 тыс. чел. | 0,0023 | 0,0019 |

После этого можно определить Аисх

  - Расчет интенсивностей нагрузок от MSC

Будем считать, что вся нагрузка AMSC поступ = 1238 Эрл распределяется между:

- к своим  мобильным абонентам ( к MS);

- к абонентам телефонной сети общего пользования PSTN (через РАТС-5 и АМТС)

- к абонентам других сетей с ПО (через GMSC)

Предположим, что нагрузка между  своими  мобильными абонентам ( MS) и

абонентами PSTN распределяется пропорционально емкостей, т.е

AMSC поступ = 1238 Эрл     это нагрузка ко всем абонентам сети Nсети,

А MS  это нагрузка к мобильным абонентам (MS) своей MSC N MSC, тогда

А MS =AMSC поступ∗ΝMSCNсети=1238 ∗50000100000= 619 Эрл,

где Nсети=N РАТС-1+ N РАТС-2+ N РАТС-3+ N РАТС-4+ N РАТС-5+ N MSC  т.е. емкость всей сети (например 200 000 абонентов)

Остальная нагрузка направляется к абонентам PSTN и к  GMSC

АGMSC+A PSTN= AMSC поступ - А MS=1238-619=619 Эрл

Будем считать, что 10% этой нагрузки это нагрузка к абонентам других сетей с ПО (АGMSC), тогда

АGMSC=( АGMSC+A PSTN)*0,1=619*0,1=62 Эрл

Остальная нагрузка это к абонентам телефонной сети общего пользования PSTN (A PSTN):

A PSTN= ( АGMSC+A PSTN)- АGMSC=619-62=557 Эрл

Эта нагрузка пополам распределяется между РАТС-5 и АМТС

АMSC-РАТС-5 = A PSTN/2=557/2=278,5 Эрл

АМSC-АМТС  = A PSTN/2=557/2=278,5 Эрл

  - Расчет интенсивностей нагрузок распределяемых

между РАТС.

В этом разделе  нужно рассчитать межстанционную  исходящую и  входящую   нагрузку  проектируемой   РАТС.  Нагрузки   к  узлу спецслужб (УСС) и на АМТС поступают на свои направления и  поэтому в  расчете  межстанционных  нагрузок  не  учитываются.  Всего  на цифровое  коммутационное  поле  ступени  SN  проектируемой   РАТС поступает нагрузка:

Акп = Аисх +АMSC-РАТС-5  , Эрл;              (3.6)

Между станциями распределяется только местная нагрузка за вычетом

нагрузки к УСС. К УСС обычно направляется 3-5 % нагрузки местной.

Для   проектируемой   РАТС   рассчитать   нагрузку,    подлежащую

распределению, можно с использованием формул (3.7 - 3.11).

Акп мест вх = Акп - Амг   ,Эрл;      (3.7)

Акп мест вых = Акп мест вх   * 0,98           ,Эрл   (3.8)

Аусс = 0.03 * Акп мест вых     , Эрл;              (3.9)

Ар = Акп мест вых - Аусс       , Эрл;              (3.10)

где Ар -   нагрузка РАТС, подлежащая распределению

между всеми РАТС  сети.

Для  существующих АТС  известна их емкость и удельная нагрузка на один монтированный номер существующих РАТС. Тогда местная нагрузка, поступающая на КП существующих РАТС:

Акп вхi = а монт  * Ni      , Эрл;   (3.11)

Ni - емкость существующей АТС (задана в исходных данных).

Для  расчета  нагрузок можно использовать формулы (3.8 - 3.10).

Итоги расчета нагрузки, распределяемой между АТС, сводятся в таблицу3.2:

Таблица3.2

Нагрузки, распределяемые между АТС

| Обозначение нагрузок | Станции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РАТС-1 | РАТС-2 | РАТС-3 | РАТС-4 | РАТС-5 |
| А вх кп |  |  |  |  |  |
| Авых кп |  |  |  |  |  |
| А усс |  |  |  |  |  |
| Ар |  |  |  |  |  |

  - Определение межстанционных нагрузок.

а) Определение нормированных коэффициентов тяготения между РАТС

Распределение межстанционной нагрузки осуществляется в соответствии с нормированными коэффициентами тяготения nij. Величина nij зависит от расстояния между станциями lij  и от местоположения станций. Расчет nij можно производить по формуле 3.12 или по графику зависимости nij  от lij, приведенному на странице 401 учебника «Автоматическая электросвязь» под редакцией О.Н. Ивановой.

nij = 0,77* е – 0.1* lij  + 0,23	                  (3.12)

где     i,j – номера РАТС;

nij – нормированный коэффициент тяготения между i- й и j- й АТС;

lij – расстояние между i и j АТС.

При внутристанционном тяготении (когда i=j) nij=1. Кроме того, при определении nij   нужно учитывать тяготение между периферией города  и его административным центром. Номер АТС, расположенной в центре города, задается произвольно. При связи от периферии к центру nij увеличивается на 5% ;при связи от центра к периферии уменьшается на 5%. Значение nij сводятся в таблицу 3.3. В таблице нужно выделить строку и столбец АТС расположенной в центре города.

Таблица 3.3

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  | 1 |  |  |
| 4 |  |  |  | 1 |  |
| 5 |  |  |  |  | 1 |

б) Определение межстанционной нагрузки

Интенсивность нагрузки от РАТС к РАТС определяется по формуле 3.13

Aij=Api∗Aj∗nijk=1k=mAk∗nik,      (3.13)

где Аpi  - нагрузка i- ой РАТС, подлежащая распределению;

АК , Аj- нагрузки на выходе КП  РАТСк и РАТСj;

m -число РАТС на сети вместе с проектируемой.

Например,  нагрузка от РАТС-5 к  РАТС-1 равна:

A51=Ap5∗A1∗n51A1∗n51+A2∗n52+A3∗n+A4∗n54+A5∗n55

а  нагрузка от РАТС-1 к  РАТС-5 равна:

A15=Ap1∗A5∗n15A1∗n11+A2∗n12+A3∗n+A4∗n14+A5∗n15

Результаты  расчета  сводятся в таблицу 3.4:

Таблица 3.4

Межстанционные нагрузки на ГТС

| Аi5 | A15 | A25 | A35 | А45 | А55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A5i | A51 | A52 | A53 | А54 | А55 |

3.4 Расчет входящей междугородной нагрузки

А вх мг (слм)= а слм*N ,Эрл,

где N - емкость РАТС-5;

а слм - удельная нагрузка на одну соединительную линию междугородную из таблицы 4с.

3.4 Определение расчетных  нагрузок на проектируемой РАТС

Все  средние   значения  нагрузок   переводятся  в   расчетные  и представляются по форме таблице.3.6.(с использованием формулы(3.14)).

Y=A+0.6742A,     (3.14)

Таблица 3.6.

Средние и расчетные значения интенсивностей нагрузок

| Обозначение средней нагрузки | Значение средней нагрузки | Обозначение расчетной нагрузки | Значение расчетной нагрузки |
| --- | --- | --- | --- |
| Азсл |  | Yзсл |  |
| Аслм |  | Yслм |  |
| А15 |  | Y15 |  |
| А25 |  | Y25 |  |
| А35 |  | Y35 |  |
| А45 |  | Y45 |  |
| А55 |  | Y55 |  |
| А51 |  | Y51 |  |
| А52 |  | Y52 |  |
| А53 |  | Y53 |  |
| А54 |  | Y54 |  |
| Аусс |  | Yусс |  |
| АMSC-РАТС-5 |  | YMSC-РАТС-5 |  |
| А MSC- АМТС |  | Y MSC- АМТС |  |

4. Расчет объема оборудования проектируемой MSC

4.1 Расчет числа  ИКМ-линий от проектируемой

MSC к существующим РАТС, АМТС

Расчет числа каналов и  аналоговых СЛ от проектируемой  MSC к  существующим РАТСЭ  производится по  1-й формуле Эрланга при потерях Р=0.005; к АМТС- при потерях 0.001.

Расчет сводится в таблицу 4.1:

Таблица 4.1

Количество исходящих ИКМ-линий от MSC

| Нагрузки к | РАТС-5 | АМТС |
| --- | --- | --- |
| Y |  |  |
| V сл |  |  |
| N икм |  |  |

Расчет числа ИКМ - линий осуществляется по формуле:

N икм = En ]( V СЛ-1) / 30 + 1  [                (4.1)

5. Расчет объема оборудования проектируемой РАТС

5.1 Расчет объема оборудования межстанционной связи.

5.1.1 Расчет числа исходящих ИКМ-линий от проектируемой

РАТС к существующим РАТС, АМТС, УСС.

Расчет числа каналов и  аналоговых СЛ от проектируемой  РАТС к  существующим РАТСЭ  производится по  1-й формуле Эрланга при потерях Р=0.005; к АМТС- при потерях 0.001; к УСС- также  при потерях Р=0.001. Расчет сводится в таблицу 5.1:

Таблица 5.1

Количество исходящих ИКМ-линий от РАТС-5

| Нагрузки к | РАТС-1 | … | РАТС-5 | УСС | АМТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y 5i |  |  |  |  |  |
| V сл |  |  |  |  |  |
| N икм |  |  |  |  |  |

Расчет числа ИКМ - линий осуществляется по формуле:

N икм = En ]( V СЛ-1) / 30 + 1  [                (5.1)

5.1.2 Расчет числа входящих ИКМ-линий от существующих  АТСЭ,АМТС.

Расчет числа  каналов от АТСЭ к  проектируемой EWSD осуществляется  по  1ф.Эрланга  при  Р=0,005.  Расчет  количества ИКМ-линий  производится  по  формуле  (5.1).

Считаем,  что  на  сети  в  качестве  АТМС используется АТМСЭ, поэтому расчет числа каналов аналоговых СЛ  производится по  1ф.Эрланга  при  Р=0,001.  Для  расчета  количества ИКМ-линий используется формула (5.1). Результаты  расчета сводятся в таблицу 5.2

Таблица 5.2

Количество входящих ИКМ-линий на РАТС-5

| Нагрузки от | РАТС-1 | … | РАТС-5 | АМТС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y i5 |  |  |  |  |
| V сл |  |  |  |  |
| N икм |  |  |  |  |

Расчет числа ИКМ - линий осуществляется по формуле:

N икм = En ]( V СЛ-1) / 30 + 1  [

Рассчитанный объем оборудования нанести на структурную схему ГТС.