Государственный комитет РФ по

связи и информатике

СИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

АКАДЕМИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

И ИНФОРМАТИКИ

А.А.Макаров, Л.А.Чиненков

# Основы  теории

# помехоустойчивости

дискретных сигналов

Новосибирск 1997

УДК 621.391

к.т.н., доцент  А.А. Макаров, к.т.н., доцент Л.А. Чиненков

В учебном пособии рассмотрены основы теории помехоустойчивости дискретных сигналов , критерии оптимального приема,  потенциальная помехоустойчивость сигналов с амплитудной, частотной и фазовой модуляцией при флюктуационных помехах, приведены структурные схемы оптимальных и не оптимальных приемников, включая приемники для относительной фазовой модуляции , рассмотрена их помехоустойчивость при оптимальной и не оптимальной фильтрации , в том числе для сигналов с замираниями.

Кафедра Радиотехнических систем

Ил., табл., список лит. - 4 назв.

Рецензенты: С.М. Чепурной, Л.В. Бурый

Для специальностей 200700,200800,200900, 201000, 201100.

Утверждено редакционно-издательским cоветом СибГАТИ

в качестве учебного пособия.

ã  Сибирская государственная

академия телекоммуникаций

и информатики, 1997 г.

Содержание

1. Задачи приемного устройства    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           4

2. Статистические критерии  оптимального  приема  дискретных

сигналов    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6

3. Отношение правдоподобия   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    9

4. Оптимальный приемник полностью известных сигналов  . . . . . .  14

5. Оптимальный приемник полностью известных сигналов

с  пассивной   паузой   .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   17

6. Оптимальный приемник  полностью известных  сигналов

с активной паузой    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   18

7. Вероятность ошибки в оптимальном приемнике    . . . . . . . . . . . .   20

8. Потенциальная помехоустойчивость различных видов

дискретной модуляции     . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

9. Оптимальная фильтрация дискретных сигналов   . . . . . . . . . . . .    24

10. Прием дискретных сигналов с неизвестной фазой  . . . . . . . . . . .    30

11. Прием сигналов ОФМ    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    36

12. Прием дискретных сигналов со случайной амплитудой  . . . . . .    37

Литература       . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   40

1. Задачи приемного устройства

На вход приемного устройства (приемника) любой системы связи обычно поступает смесь переданного сигнала S(t) и помехи n(t)

x(t) = S(t) + n(t),                                             (1.1)

причем сигнал S(t) представляет собой, как правило, сложное колебание, содержащее, кроме времени t , множество параметров (амплитуду, фазу, частоту и пр.)          S(t) = f(a, b, c, ... t).

Один или группа этих параметров используется для передачи информации, а задачей приемника является определение (измерение) этих параметров в условиях мешающего действия помех.

Если для решения своей задачи приемник использует все параметры сигнала, не несущие информацию, то он называется приемником полностью известного сигнала.

Если эта задача решается наилучшим образом, по сравнению с другими приемниками, то такой приемник называется оптимальным или приемником, реализующим потенциальную помехоустойчивость("идеальный" приемник).

Потенциальная  помехоустойчивость  впервые была определена в 1946г. выдающимся советским  ученым В.А.Котельниковым в условиях гауссовских помех. Согласно теории потенциальной помехоустойчивости любая система передачи информации с заданным ансамблем сигналов в условиях конкретных помех имеет предельную помехоустойчивость, которая не может быть улучшена путем совершенствования приемника и поэтому называется потенциальной помехоустойчивостью.

Если для определения информационного параметра используются не все параметры сигнала ,не несущие информацию, то это приемник неполностью известного сигнала. Такой приемник также может быть оптимальным (лучшим среди этого класса приемников), но его помехоустойчивость всегда ниже потенциальной.

В зависимости от назначения системы связи задачи приемника классифицируются следующим образом.

1. Обнаружение сигнала. При этом приемник решает, есть на его входе сигнал (вместе с помехой), или же на его входе имеется только одна помеха. Сам сигнал заранее известен.

На рис. 1.1  в некотором пространстве (система координат 1, 2)  изображен вектор сигнала S, на который накладываются векторы помех с различными фазами и амплитудами (в любой момент времени к вектору сигнала добавляется один из векторов помех; на рисунке изображено несколько векторов помех, чтобы показать, что вектор помехи может иметь любую фазу и величину). Если сигнал S на входе приемника отсутствует,  векторы помех исходят из начала координат (точка 0).

Для решения вопроса о наличии или отсутствии сигнала на входе приемника, все пространство разбивается на два подпространства: подпространство сигнала и подпространство помех. В зависимости от того, в какое подпространство попадает конец результирующего вектора, приемник выполнит решение о наличии или отсутствии сигнала на его входе. Граница подпространств(на рис.1.1 и 1.2 показана пунктиром) зависит от критерия верности, используемого при приеме. Если под действием помехи конец суммарного вектора попадает в подпространство помех, имеет место пропуск сигнала; если, наоборот, конец вектора помехи без сигнала попадает в подпространство сигнала, имеет место ложная тревога.

2. Различение двух сигналов (или m сигналов). Приемник решает, какой из сигналов (S1или S2 ) имеется на его входе ; на рис.1.2 показаны два вектора сигналов вместе с помехами. Все пространство сигналов и помех разбивается на подпространства по числу сигналов( в данном случае на два подпространства); приемник принимает решение в пользу того сигнала, в подпространстве которого находится конец вектора суммы сигнала и помехи. Если под действием помехи конец суммарного вектора попадет в чужое подпространство, произойдет ошибка.

Следует иметь в виду, что, когда приемник предназначен для приема дискретных сигналов (обнаружение сигналов, различение сигналов), то, как правило, форма выходных сигналов не совпадает с формой  сигналов на его входе.  Например, если приемник осуществляет различение  сигналов    S1(t) = A×cosw1t и S2(t) = A×cosw2t (дискретная частотная модуляция), то при приеме сигнала S1(t) на выходе приемника будет импульс напряжения положительной полярности, а при приеме сигнала S2(t) - импульс отрицательной полярности (или 0, в зависимости от конкретной реализации схемы приемника).

3. Оценка параметров сигнала - например, его амплитуды или величины запаздывания, применяется в телеметрических системах ,в радиолокации; при этом скорость изменения измеряемого параметра сигнала значительно меньше скорости измерения (значение параметра не изменяется в процессе измерения).

4. Восстановление формы передаваемого сигнала осуществляется при приеме аналоговых сигналов (фильтрация) и отличается от оценки параметра тем, что измеряемый параметр непрерывно меняется в процессе измерения.

Таким образом, приемник представляет собой решающее устройство (рис.1.3), которое в соответствии с некоторым правилом Ф(х), ( правило решения), определяет значение информационного параметра (принимает решение о значении выходного сигнала y(t), используя входной сигнал x(t)).

2. Статистические критерии оптимального приема

дискретных сигналов

Количественно помехоустойчивость определяется некоторой мерой соответствия принятого сообщения (сигнала) переданному. Эта мера (мера качества решения) из-за случайного характера помех всегда является статистической и определяется потребителем сообщения (степенью чувствительности потребителя к тем или иным искажениям ).

Оптимальный приемник (оптимальное правило решения) обеспечивает наилучшее качество решения, то есть обеспечивает минимум искажений переданного сообщения в соответствии с мерой качества, заданной потребителем. Оптимальное значение меры качества, которое достигается приемником в процессе оптимизации, называется критерием оптимальности приема (или просто критерием качества).

При приеме дискретных сигналов в качестве меры помехоустойчивости обычно используется средний риск  Rср, тогда критерием оптимальности является  min {Rср};

Rср = i=1mj=1mПij P (Si , yj),                                             (2.1)

где P (Si , yj) - совмеcтная  вероятность передачи S i и приема yj  ;

Пij - функция потерь (риск потребителя) при приеме yj , когда передавался сигнал Si ; при этом   i = j   соответствует  правильному  приему

(значения Пij =0),  i ¹ j - ошибка (значения Пij > 0) ;

m - число передаваемых сигналов.

Приемник , работающий по этому критерию, называется байесовским, а

правило решения -  байесовским правилом.

Рассмотрим некоторые наиболее часто применяемые критерии при передаче двух сигналов S1(t) и S2(t), так как в технике связи такая задача встречается наиболее часто.

При различении сигналов обязательно возникают ошибки при любой мощности сигнала и помехи, так как из-за случайного характера помех возможны выбросы помехи значительной величины. На рис.2.1 приведен граф переходов в системе связи, когда передаются сигналы S1(t) и S2(t). Если передавался сигнал S1 , а принят y1 - это означает, что первый сигнал принят правильно. Если же передавался сигнал S1 , а принят у2 - это означает, что при приеме вместо первого сигнала получен второй сигнал - произошла ошибка.

Условные вероятности Р(у1/S1) и Р(у2/S2) есть вероятности правильного приема этих сигналов.

Существует несколько критериев помехоустойчивости при различении сигналов. Эти критерии фактически отличаются правилом решения, которые определяют положение границы подпространств (пунктир на рис.1.2), исходя из конкретных требований потребителя к  качеству  приема сигналов различного назначения.

1. Критерий минимального среднего риска.

Согласно (2.1) этот критерий для двух сигналов минимизирует средний риск

Rср = {П12Р(S1,y2) + П21Р(S2,y1) =

= П12Р(S1)Р(y2/S1) + П21Р(S2)Р(y1/S2) .                  (2.2)

В зависимости от значения функции потерь (в данном случае весовых коэффициентов П12 и П21) этот критерий может применяться в системах связи различного назначения с учетом тех потерь (или убытков), которые являются следствием искажения сигналов S1  и S2.

Например, если сигнал S1 - отсутствие тревоги, а S2 - сигнал тревоги (пожарная или охранная сигнализация), то Р(у2/S1) - это вероятность ложной тревоги, а Р(у1/S2) - вероятность пропуска сигнала тревоги. Если это система противопожарной сигнализации, то в результате ложной тревоги убытки составляют, например, 10 рублей (затраты на ложный выезд), а в результате пропуска тревоги (в результате чего может сгореть важный объект) убытки составляют миллион рублей. В этом случае весовые коэффициенты могут быть соответственно равны П12 =10, П21 = 106. Приемник должен принимать решение таким образом, чтобы получить min{Rср}. Очевидно, для этой цели границу подпространств (рис.1.2) целесообразно удалить от сигнала тревоги S2 за счет увеличения вероятности искажения сигнала S1,  при этом уменьшится вероятность пропуска сигнала тревоги; в результате критерий min{Rср} обеспечит минимальные убытки системы противопожарной безопасности.

2. Критерий максимального правдоподобия (критерий МП).

Критерий МП получается из критерия минимального среднего риска, если принять, что П12 = 1/P(S1), П21 = 1/P(S2).

При этом оптимальный приемник принимает решение таким образом, что минимизируется значение

l п = P(y2/S1) + P(y1/S2) .                                             (2.3)

Критерий МП  иногда называется критерием минимума потерь информации, так как оптимальное правило решения в этом случае устанавливает границу подпространства (рис.1.2) так, чтобы уменьшить вероятность искажения того сигнала, вероятность передачи которого меньше (следовательно, этот сигнал содержит больше информации).

Критерий МП применяется в системах связи также в тех случаях, когда априорные вероятности  Р(S1) и P(S2) неизвестны.

3. Критерий идеального наблюдателя.

Если весовые коэффициенты П12 = П21 =1, то критерий минимального среднего риска минимизирует среднюю вероятность ошибки

pош = P(S1)P(y2/S1) + P(S2)P(y1/S2)                                           (2.4)

и называется критерием идеального наблюдателя.

Критерий идеального наблюдателя широко применяется в системах связи, когда искажения любого сигнала одинаково нежелательны и совпадает с критерием МП, если вероятности    Р(S1) = P(S2) = 0,5.

4. Критерий Неймана-Пирсона.

В некоторых системах передачи информации (системах радиолокации, некоторых системах сигнализации) имеется необходимость фиксирования (задания) одной из условных вероятностей Р(у1/S2) или Р(у2/S1). 	При этом оптимальный приемник принимает решение таким образом, чтобы минимизировать ту условную вероятность, которая не задана. Критерий оптимальности, который используется таким приемником называется критерием Неймана-Пирсона.

Например, задана вероятность пропуска сигнала S1 , то есть Р(у2/S1) = a.. Тогда критерий Неймана-Пирсона требует минимизации условной вероятности Р(у1/S2), обеспечивая заданное значение a. Вероятность Р(у1/S2) обычно обозначается b, тогда (1-b) = Р(у2/S2) называется качеством решения. Правило решения Неймана-Пирсона обеспечивает   (min b)   или   мах(1- b)   при a = const.

Приемник при использовании критерия Неймана-Пирсона строится таким образом, чтобы получить достаточно малую вероятность пропуска cигнала(цели ) Р(у2/S1)=a.. С тем, что при этом может (несмотря на минимизацию b=Р(у1/S2)) оказаться много ложных тревог,  приходится мириться. В этом и заключается сущность данного критерия.

3. Отношение правдоподобия

Различение сигналов в приемном устройстве обычно осуществляют путем установления некоторого "порога" на выходе приемника, фактически играющего роль "границы подпространств" сигналов S1 и S2 .

На рис. 3.1. приведен некоторый дискретный сигнал х(t) (импульсы постоянного тока), на который накладывается флюктуационная помеха и проведена пунктирная линия, соответствующая выбранному порогу хп.

Если величина  x(t) < xп ,  приемник  выдает сигнал S1, если же x(t) > xп , приемник выдает сигнал S2. Как видно из рисунка, на отрезке времени  t1, t2  под действием сильной помехи величина х > xп , т. е. в этом случае приемник может выдать сигнал S2 , хотя передавался  S1.

Различные критерии приема дискретных сигналов фактически отличаются способом установления величины порога. Данная задача проще всего решается с помощью "отношения правдоподобия". Для рассмотрения этого вопроса обратимся к рис. 3. 2.

Если бы на входе приемника отсутствовали помехи, мы имели бы дело с "чистыми" сигналами S1 и S2  и задача разделения сигналов была бы очень проста. При наличии же помех сигналы искажаются и для их описания приходится использовать вероятностное пространство. Сами сигналы вместе с помехами описываются уже функциями плотности вероятности w(x/S1) и w(x/S2), которые изображены на рис. 3.2. (эти функции умножены также на весовые коэффициенты П12Р(S1) и П21Р(S2)).  На этом же рисунке показан порог хп.

Заштрихованная часть рисунка левее хп имеет площадь, равную

-¥xП21Р(S2)w(x/S2)dx = П21Р(S2)P(x/S2),                                (3.1)

а заштрихованная часть правее хп имеет  площадь, равную

xg¥П12Р(S1)w(x/S1)dx = П12Р(S1)P(x/S1),                                (3.2)

Сумма этих величин, в соответствии с формулой (2.1), есть средний риск Rср. Из рис. 3.2. видно, что Rср будет минимальным, когда минимальна суммарная площадь под кривыми. Это будет в том случае, если величина хп соответствует точке пересечения кривых на рис. 3.2. Следовательно, условием получения min{Rср} является такой порог хп, при котором наступает равенство ординат приведенных кривых, т. е.

П12Р(S1)w(x/S1)dx = П21Р(S2)w(x/S2),                              (3.3)

откуда получаем следующее соотношение:

w(xS1)w(xS2)=ï21ò(S2)ï12ò(S1)  .                                                         (3.4)

Стоящее слева выражение называется отношением правдоподобия

l(х) = w(xS1)w(xS2),                                                  (3.5)

а w(x/S i), которая представляет собой плотность вероятности того, что принятый сигнал х образовался при передаче сигнала Si , обычно называется функцией правдоподобия (функцией правдоподобия является также любая монотонная функция от  w(x/Si), например log[ w(x/Si)]).

Чем больше значение w(x/S i), тем более вероятно, что х содержит сигнал  Si (это очевидно из рис. 3.2). Справа стоящее выражение называется пороговым отношением правдоподобия

l0 = ï21ò(S2)ï12ò(S1).                                                              (3.6)

Приемник, использующий отношение правдоподобия, работает следующим образом.

1. Анализируя поступающий на его вход сигнал, вычисляет отношение правдоподобия l(х).

2. По известным значениям априорных вероятностей Р(S1) и P(S2), а также заданным весовым коэффициентом П21 и П12, вычисляется пороговое отношение правдоподобия l0.

3. Величина l(х) сравнивается с l0,

если l(х) > l0,   приемник выдает сигнал S1,

в противном случае сигнал S2 .                        (3.7)

Выражение (3.7) является правилом решения Ф(х) решающего устройства, показанного на рис.1.3.

Правило решения (3.7) является общим для двоичных систем связи, использующих любой критерий оптимального приема ;  отличие только в значении порога l0 .

Если приемник работает по критерию минимального среднего риска, величина l0 определяется формулой (3.6).

Для критерия идеального наблюдателя, в этой формуле коэффициенты

П12 = П21 = 1 и  тогда       l0 = P(S2)/ P(S1) ,                    (3.8)

Для критерия максимального правдоподобия

П12 = 1/ P(S1) ,      П21 = 1/ Р(S2),  тогда    l0 =1.                 (3.9)

Если приемник использует критерий Неймана-Пирсона, то отношение правдоподобия l(х) становится случайной величиной, так как в равенстве (3.1)   Р(у1/S2) = a     (задается потребителем). Пороговое отношение правдоподобия определяется как верхний предел интеграла

λ0¥w(λ)dλ=α,                                                             (3.10)

где w(l) - плотность распределения отношения правдоподобия l(х).

Правило принятия решения приемником с использованием отношения правдоподобия рассмотрим на следующих примерах.

Условия задачи.

Пусть на вход приемника поступает аддитивная смесь сигнала (дискретная амплитудная модуляция) и помехи:

x(t)=Si(t)+n(t) , где  i=1,2;

S1(t)=Acosw0t,0≤t≤T;S2(t)=0;

n(t) - флюктуационная помеха типа гауссовского шума с дисперсией  sn2=0,04å2.

На протяжении длительности одной элементарной посылки в решающей схеме приемника в синхронные моменты времени t1 и t2 произведено два отсчета(замера) сигнала x(t),  причем  Dt = t2-t1 больше интервала корреляции помехи n(t).   Измеренные значения x(t1)= x1= 0,2 B; x(t2)= x2= 0,3 B.  Амплитуда сигнала  A=0,4 B.

Определить отношение правдоподобия и принять решение по критерию идеального наблюдателя, какой из двух сигналов (S1 или S2) поступил на вход приемника для двух случаев:

а) P(s1)=P(s2)=0,5  ;

б) P(s1)=0,2 ; P(s2)=0,8.

Решение задачи(когерентный прием).

1. Найдем отношение правдоподобия .

Плотность вероятности сигнала x(t)=S1(t)+n(t) имеет вид

w(xS1)=12psne−x−A22sn2..

Так как на протяжении элементарного сигнала производятся два отсчета, то для нахождения отношения правдоподобия требуется найти двухмерную плотность вероятностей w2(x1x2/s1). Учитывая, что отсчеты некоррелированы (Dt больше интервала корреляции), а помеха распределена по гауссовскому закону, эти отсчеты можно считать независимыми. В этом случае двухмерная плотность вероятностей равна произведению одномерных плотностей

w2x1x2s1=12psn2e−x1−A2+x2−A22sn2.

Аналогично

w2x1x2s2=12psn2e−x12+x222sn2.

Отношение правдоподобия

λx1x2=w2x1x2s1w2x1x2s2=eAx1+x2−A2sn2.

Подставляя численные значения A,sn, x1, x2, получим: l (0,2;0,3)= 2,7.

2.Применяем правило решения (3.7 ).

а) Пороговое отношение правдоподобия при P(s1)=P(s2)=0,5

λ0=P(s2)P(s1)=1 .

В нашем случае  l(x1x2)=2,7 > l0=1 и приемник выдает сигнал S1.

б) Пороговое отношение правдоподобия при P(s1)=0,2 и P(s2)=0,8

λ0=P(s2)Ps1=4   .

В этом случае l(x1x2)=2,7 < l0=4 и приемник выдает сигнал S2.

Полученные результаты вполне объяснимы: в случае a) измеренное значение x(t1)=0,2B  соответствует половине амплитуды А=0,4В, а измеренное значение x(t2)=0,3B ближе к сигналу S1, поэтому при равной вероятности сигналов приемник выдает решение в пользу сигнала S1; в случае б) измеренные значения сигнала ближе к S1, но зато сигнал S2(t) встречается в 4 раза чаще, чем сигнал S1(t), и точное решение задачи с учетом всех обстоятельств во втором случае получается в пользу сигнала  S2.

Решение задачи(некогерентный прием).

Решим эту же задачу в предположении, что в приемнике используется обычный амплитудный детектор .

Найдем отношение правдоподобия для этого случая. Плотность вероятности x(t) при передаче сигнала S1(t) определяется обобщенным законом Релея

wxs1=xsn2e−x2+A22sn2J0A⋅xsn2 ,

а плотность вероятности x(t) при передаче сигнала S2(t) определяется простым законом Релея

wxs2=xsn2e−x22sn2    .

Как и в предыдущем примере, отношение правдоподобия будет определяться отношением двухмерных плотностей вероятности. После простых преобразований получаем

λx1x2=e−A2sn2J0A⋅x1sn2J0A⋅x2sn2  .

Подставляя сюда численные значения А, sn, x1, x2, получим

λ0,2;0,3=e−4J02J03=0,018⋅2,28⋅4,88=0,2 .

Как и в предыдущем примере,      а) l0=1     и      б) l0=4.

В обоих случаях l(x1x2)<l0 и в  обоих случаях приемник выдает решение в пользу сигнала S2(t).

Сравнивая случаи принятия решения решающей схемой приемника при когерентном и некогерентном приеме, невольно возникает вопрос: почему получаются разные результаты  в случае а).

Дело в том, что при когерентном приеме сигналы x(t)  распределены по гауссовскому закону и оптимальный порог  xo, определяемый точкой пересечения функций P(S1)×w(x/s1) и P(S2)×w(x/s2) (рис. 3.3), в этом случае (когда P(S1) =P(S2) и l0=1) соответствует половине амплитуды сигнала S1(t); измеренные же значения сигнала x(t) близки к пороговому значению и ближе к сигналу S1(t). Однако при некогерентном приеме сигналы x(t) распределены по законам Релея и оптимальный порог xo значительно выше, чем половина амплитуды сигнала S1(t) (рис. 3.4). Поэтому те же измеренные значения x(t1) и x(t2)  оказываются дальше от порога в области сигнала S2(t) и решающая схема приемника при  заданных в условиях задачи вероятностях сигналов S1(t)  и S2(t)  выдает решение в пользу сигнала S2(t).

Учитывая, что при когерентном приеме уровень помех на входе решающей схемы существенно ниже, чем при некогерентном, более вероятно, что ошибочное решение принял некогерентный приемник.

4. Оптимальный приемник полностью известных сигналов

Рассмотрим систему связи, в которой передаются два сигнала S1(t) и S2(t) одинаковой длительности Т, произвольной (но известной) формы, априорные вероятности передачи Р(S1) и P(S2); помехи в канале связи флюктуационные, функция плотности распределения которых имеет гауссовский закон распределения вида

w(n)=12psne−n22sn2,                                                          (4.1)

где sn 2 - дисперсия (мощность) помех.

Задан критерий оптимального приема: идеальный наблюдатель (или наблюдатель В.А.Котельникова), который минимизирует среднюю вероятность ошибки

Рош  = P(S1)P(y2/S1) + P(S2)P(y1/S2).

Найдем оптимальное правило решения и структурную схему оптимального приемника(оптимального РУ) для указанных выше условий передачи сигналов S1(t) и S2(t).

1. Для решения задачи используем общее для приемников двоичных сигналов правило решения (3.7).     В рассматриваемом случае

l0 =   P(S2)/P(S1),                                                               (4.2)

если  l(x)> l0 ,то принимается решение в пользу сигнала S1 ,иначе - S2 .

Для упрощения решения положим вначале, что P(S1)= P(S2) = 0,5; тогда l0=1. В этом случае критерий идеального наблюдателя совпадает с критерием максимального правдоподобия.

2. Для определения функций правдоподобия w(x/S1) и  w(x/S2) предположим, что на вход приемника поступает сигнал

x(t) = S1(t) + n(t) , например, вида    рис. 4.1.

Возьмем n отсчетов сигнала x(t) через одинаковые интервалы Dt, равные интервалу корреляции помехи t0n. Рассмотрим отсчетные значения суммы сигнала S1(t) и помехи n(t) в различных сечениях t i .  Так как расстояние между сечениями равно интервалу корреляции помехи, эти сечения некоррелированы между собой. А так как помеха распределена по гауссовскому закону (4.1), то эти сечения также и независимы.

В 1-ом сечении x(t1) = S1(t1) + n(t1);

в 2 -ом сечении x(t2) = S1(t2) + n(t2);

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

в k-ом сечении x(tk) = S1(tk) + n(tk).

Возьмем n отсчетов сигнала x(t) через одинаковые интервалы Dt, равные интервалу корреляции помехи t0n. Рассмотрим отсчетные значения суммы сигнала S1(t) и помехи n(t) в различных сечениях t i .  Так как расстояние между сечениями равно интервалу корреляции помехи, эти сечения некоррелированы между собой. А так как помеха распределена по гауссовскому закону (4.1), то эти сечения также и независимы.

Плотность вероятности случайной величины х в k-м сечении при известном сигнале S1(tk) определяется выражением

w[x(tk)S1]=12psnexp−[x(tk)−S1(tk)]22sn2,                                                      а k-мерная плотность вероятности, благодаря независимости сечений, будет равна произведению одномерных плотностей вероятности различных сечений

wkx(t1),(t2)...x(tk)S1=1(2p)k2snkexp−i=1k[x(ti)−S1(ti)]22sn2..

Аналогичное выражение можно записать для сигнала S2 , заменив в последнем выражении S1 на S2.

Тогда отношение правдоподобия   l(x)= wk(xS1)wk(xS2)  и, согласно правилу решения (3.7), если вычисленное значение l(х) > 1 (у нас l0 = 1), то приемник должен выдать сигнал S1 , в противоположном случае - сигнал S2. Отсюда получаем оптимальное правило решения в виде неравенства

exp−i=1kx(ti)−S1(ti)22sn2>exp−i=1kx(ti)−S2(ti)22sn2 , то S1 .

Прологарифмируем это выражение

-i=1k[x(t i) - S1(ti)]2 + i=1k[x(ti) - S2(ti)]2   >0  , т о   S1

или  в другом виде

i=1k[x(ti) - S1(ti)]2 <   i=1k[x(ti) - S2(ti)]2 ,  то S1.          (4.3)

Таким образом, оптимальный приемник (идеальный приемник Котельникова) работает следующим образом: определяется среднеквадратическое отклонение поступившего на его вход сигнала x(t) от обоих ожидаемых сигналов ( S1(t)  и  S2(t) ) и выносится решение в пользу того сигнала, где это среднеквадратическое отклонение меньше.

Если при вычислении условных вероятностей расстояние между сечениями Dt устремить к нулю, т. е. сделать  Dt меньше интервала корреляции помехи, работа приемника не улучшится, так как соседние сечения будут сильно коррелированы, но и не ухудшится. Поэтому в правиле решения (4.3) можно заменить суммирование интегрированием.

В интегральной форме получим

1T0T [x(ti) - S1(ti)]2 dt    <      1T0T[x(ti) - S2(ti)]2  dt , то S1

или более компактно ( пунктир  означает усреднение по времени)

_ _ _   _  _  _  _  _  _  _                 _ _ _  _  _  _  _  _  _  _

[x(ti) - S1(ti)]2     <     [x(ti) - S2(ti)]2  ,   то  S1.                          (4.4)

В соответствии с полученным правилом решения структурная схема приемника будет иметь вид, приведенный на рис. 4.2. Схема содержит два генератора опорных сигналов S1(t) и S2(t), которые генерируют точно такие же сигналы, которые могут поступить на вход приемника, а также два вычитающих устройства, два квадратора, два интегратора и схему сравнения, которая, в соответствии с (4.4), выдает сигналы S1 или S2 .

При этом следует подчеркнуть, что приемник Котельникова, как и многие другие приемники дискретных сигналов, выдает на выходе сигналы S1 и S2 , форма которых обычно отличается от формы сигналов в линии связи S1(t) и S2(t). Например, в линии связи эти сигналы могут представлять собой импульсы дискретной частотной модуляции, а на выходе приемника получаем импульсы постоянного тока прямоугольной формы.

Если вероятности передачи сигналов S1(t) и S2(t) не одинаковы, т.е. P(S1)¹ P(S2), то неравенство (4.4) принимает  несколько другой вид

_ _ _   _  _  _  _  _  _  _                                                _ _ _  _  _  _  _  _  _  _

[x(ti) - S1(ti)]2 - 2s2n lnP(S1)  <   [x(ti) - S2(ti)]2 - 2s2n lnP(S1), то S1,    (4.5)

а в структурной схеме рис.4.2 перед схемой сравнения добавляются выравнивающие устройства - В (показаны пунктиром).

Может показаться, что приведенная на рис.4.2 схема приемника достаточно проста.  Однако применяющиеся в схеме местные генераторы S1(t) и S2(t) должны выдавать сигналы по форме идентичные передаваемым сигналам, ожидаемым на входе приемника; поэтому эти генераторы должны синхронизироваться приходящими сигналами, а это сделать довольно трудно.

5. Оптимальный приемник  известных сигналов с пассивной паузой

Пусть сигналы S1(t) = A cos w0t и S2(t) = 0 (дискретная амплитудная модуляция - ДАМ).

Подставим S2 = 0  в неравенство (4.4). Получим

_ _ _ _ _ _ _ _        _ _ _ _  _

[x(t) - S1(t)]2 <    [x(t) - 0]2    ,  то S1 .

Преобразуем это выражение

_ _ _    _ _ _ _ _ _      _ _ _       _ _ _

x2(t) - 2x(t)S1(t) + S21(t)  < х2(t) ,   то  S1.

_ _ _                            _ _ _ _  _       _ _ _

Сокращая на x2(t), получим         x(t)S1(t) > S21(t)/2 , то    S1

или, окончательно,                BxS1(0)  >     РS1/ 2  , то    S1 .               (5.1)

Это - оптимальное правило решения приемника для известных сигналов с пассивной паузой.  BxS1(0) - функция взаимной корреляции сигнала на входе приемника x(t) и ожидаемого сигнала S1(t),  а РS1 - мощность сигнала S1(t) на входе приемника.

В соответствии с правилом (5.1) структурная схема приемника примет вид (рис. 5.1). В отличие от схемы (рис. 4.1) здесь вместо вычитания производится перемножение входного сигнала x(t) на опорное напряжение местного генератора сигналов S1(t) (в данном случае S1(t) = A cos w0t). Приведенная схема называется корреляционным приемником, так как вычисляется функция взаимной корреляции входного сигнала x(t) и местного сигнала S1(t), а в схеме сравнения функция  корреляции сравнивается с некоторым порогом x0, значение которого равно  0,5РS1  ( когда P(S1)¹ P(S2), то в соответствии с неравенством (4.5) значение порога становится равным 0,5РS1 +s2n lnl0  ).

Правило решения (5.1) имеет простой физический смысл. Если функция взаимной корреляции сигнала x(t) и сигнала S1(t) достаточно велика, значит x(t) кроме помехи содержит также сигнал S1(t) и приемник выдает сигнал S1(t). Если же эта функция взаимной корреляции достаточно мала, значит x(t) не содержит сигнала S1(t), т.е. x(t) содержит только одну помеху. В этом случае приемник выдает сигнал S2(t).

Недостатком рассмотренной схемы является то, что для ее работы требуется знание мощности сигнала S1(t) на входе приемника.  Однако очень часто эта мощность не является постоянной из-за замираний, изменения остаточного затухания в линиях связи и пр. Устройство для измерения мощности сигнала S1(t) на входе приемника становится сложным и недостаточно точным, что затрудняет практическую реализацию оптимального правила решения.

6. Оптимальный приемник известных сигналов с активной паузой

Пусть S1(t) = A cos w1t, S2(t) = A cos w2t,  0 £ t  £ T (дискретная частотная модуляция - ДЧМ).

Преобразуем выражение (4.4)

_ _ _       _ _ _ _ _      _ _ _         _ _  _     _ _ _ _ _      _  _  _

x2(t) - 2x(t)S1(t) + S21(t) <    х2(t) - 2x(t)S2(t) + S22(t) , то  S1.

_ _ _       _ _ _

Здесь S21(t) = S22(t), так как это  мощности сигналов S1(t) и S2(t), а эти мощности равны между собой из-за равенства амплитуд этих сигналов. После очевидных сокращений получаем следующее оптимальное правило решения                                                      _ _ _ _ _ _     _ _ _ _  _

x(t)S1(t)  >  x(t)S2(t) , то  S1

или, более кратко

BxS1(0)  >    BxS2(0) , то  S1 .                          (6.1)

Смысл полученного выражения очевиден: если функция взаимной корреляции входного сигнала x(t) и сигнала S1(t) больше, чем функция взаимной корреляции сигналов x(t) и S2(t), то x(t) содержит, кроме помехи, сигнал S1(t).

Cигналы S1(t) и S2(t), используемые для вычисления функций взаимной корреляции, должны генерироваться в схеме приемника и совпадать по частоте и фазе с оптимальными сигналами, которые поступают или могут поступать на вход приемника.

Схема, реализующая правило решения (6.1), также называется корреляционным приемником  и приведена на рис. 6.1.

Схема содержит два коррелятора по числу передаваемых сигналов При приеме сигналов ДЧМ местные генераторы генерируют сигналы A cos w1t и    A cos w2t. Эта же схема пригодна для приема дискретной фазовой мо-дуляции (ДФМ), если в качестве опорных сигналов использовать сигналы S1(t) = A cos w0t и S2(t) = - A cos w0t.

Если вероятности передачи сигналов S1(t) и S2(t) не одинаковы, т.е. P(S1)¹ P(S2), то неравенство (6.1) принимает  несколько другой вид

_ _ _ _ _ _                              _ _ _ _  _

x(t)S1(t) - s2n lnP(S1)  >  x(t)S2(t) - s2n lnP(S2) , то  S1 ,       (6.2)

а в структурной схеме рис.6.1 перед схемой сравнения добавляются выравнивающие устройства, аналогично показанным на рис.4.2 .

Однако для приема сигналов ДФМ  схему рис.6.1 можно упростить, если использовать один общий коррелятор (рис. 6.2).

Если x(t) содержит сигнал S1(t) = A cos w0t, на выходе интегратора имеем напряжение, равное BxUг (0) > 0 . Если же x(t) содержит  сигнал   S2(t) = - A cos w0t, то на выходе интегратора имеем напряжение, равное  BxUг (0) < 0.  Напряжение на выходе интегратора сравнивается с пороговым напряжением, равным нулю, и в зависимости от результатов сравнения выдает сигналы S1 или S2.

В рассмотренных здесь корреляционных  приемниках осуществляется  когерентный прием сигналов, поэтому применяемые в приемниках генераторы должны выдавать опорные сигналы S1(t) и S2(t), совпадающие с аналогичными принимаемыми сигналами с точностью до фазы. Поэтому для работы рассмотренных здесь корреляционных приемников требуется синхронизация местных генераторов сигналов. На рис. 6.2, например, пунктиром показана цепь синхронизации опорного генератора Г входным сигналом x(t) с помощью специального устройства фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ).

7. Вероятность ошибки в оптимальном приемнике

Средняя вероятность ошибки в соответствии с формулой (2.4) зависит от вероятности неправильного приема сигналов S1  и S2 . Однако при применении идеального приемника Котельникова канал связи предполагается симметричным, т.е. P(y2/S1) = P(y1/S2). Поэтому формула (2.4) упрощается. В нашем случае Pош = P(y2/S1). Эту формулу мы возьмем за основу при определении вероятности ошибки в приемнике Котельникова.

Допустим, нам известно, что на вход приемника поступает сигнал S1(t). В этом случае, в соответствии с правилом решения приемника Котельникова (4.4), должно выполняться следующее неравенство

_  _  _  _  _  _  _  _  _        _  _  _  _  _  _  _  _  _

[x(t) - S1(t)]2 < [x(t) - S2(t)]2 .                                   (7.1)

Однако, несмотря на поступление сигнала S1(t), при сильной помехе знак неравенства может измениться на противоположный, в результате чего приемник вместо сигнала S1(t) выдает сигнал S2(t), то есть произойдет ошибка.  Вероятность  искажения    сигнала S1(t)   можно   определить как вероятность изменения знака неравенства (7.1), если подставить туда     x(t) = S1(t) + n(t).

После очевидных преобразований получаем

_ _ _        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

pош = P(y2/S1) = P{n2(t) > [n(t) + S1(t) - S2(t)]2} =

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

=P{0 > 2 n(t) [S1(t) - S2(t)] + [S1(t) - S2(t)]2} =

= P{1/T0T2n(t) [S1(t) - S2(t)]dt + 1/T0T[S1(t) - S2(t)]2dt < 0}.

Сокращая на Т, получаем

pош = P{0Tn(t) [S1(t) - S2(t)]dt + 0,50T[S1(t) - S2(t)]2dt < 0}.

Обозначим в этом выражении:

0Tn(t) [S1(t) - S2(t)]dt = m  ,        0T[S1(t) - S2(t)]2dt = Еэ          (7.2)

С учетом этих обозначений вероятность искажения сигнала S1 будет определятся формулой

Pош = P{m < 1/2× Eэ}.                                                     (7.3)

В этой формуле Eэ - энергия разности сигналов S1(t) - S2(t), называемая "эквивалентной энергией" , а m - некоторая случайная величина, зависящая от помехи n(t) и разности сигналов S1(t) - S2(t).

Так как помеха n(t) имеет гауссовское распределение, а величина  m есть результат линейной операции над n(t) , то и величина m распределена также по гауссовскому закону

w(m)=12psme−m22sm2.

Тогда,  в соответствии с (7.3)

pù=-¥−12Eýw(m)dm=12psm-¥−12Eýe−m22sm2dm=121−ÔEý2sm,  (7.4)

где  Ô(z)=12p−zze−t22dt - табулированный интеграл вероятностей.

Можно доказать,что при флюктуационной помехе на входе приемника  со спектральной плотностью помехи  N0 дисперсия величины m определяется формулой      s2m = N0Eэ /2.

Подставляя это значение s2m в (7.4) получим окончательно                             	       pù=121−ÔEý2N0.                             (7.5)

Таким образом, в приемнике Котельникова вероятность ошибки полностью определяется эквивалентной энергией сигналов и спектральной плотностью помехи и от полосы пропускания приемника не зависит. На практике обычно на входе приемника все-таки ставят полосовой фильтр, так как в канале связи, кроме флюктуационных помех, часто встречаются также другие помехи (от соседних каналов, импульсные и др.)

Формула (7.5) является достаточно общей. Для конкретных видов модуляции в канале связи эту формулу видоизменяют, для чего вычисляют соответствующее значение Eэ . При этом для различных видов модуляции Eэ определяют через энергию одного из сигналов, а в окончательную формулу вводят величину

h20 = E1/N0 .                                                           (7.6)

Следовательно, в приемнике Котельникова, который также называется когерентным (в приемнике известна фаза принимаемого сигнала) вероятность ошибки зависит не от отношения мощности сигнала к мощности помехи, а от отношения энергии сигнала к спектральной плотности помехи. Это позволяет, не меняя мощности сигнала, увеличить его энергию за счет увеличения его длительности, что дает дополнительные возможности в построении помехоустойчивых систем связи.

8. Потенциальная  помехоустойчивость различных

видов дискретной модуляции

1. Дискретная амплитудная модуляция.

S1(t) = A cos w0t   ,     S2(t) = 0 ,        0 < t < T;

Eэ = 0TS21(t)dt = E1 (Eэ  равна энергии первого сигнала);

Eý2N0=E12N0=h02.

Подставив эту величину в формулу (7.6), получим

pùÀÌ=121−Ôh02.                                                 (8.1)

2. Дискретная частотная модуляция.

S1(t) = A cos w1t ;       S2(t) = A cos w2t ,        0 < t < T.

Eэ = 0T[S1(t) - S2(t)]2dt = 0TS21(t)dt + 20TS1(t)S2(t)dt + 0TS22(t)dt =

= E1 + 2TBS1S2(0) + E2.

При частотной модуляции сигналы S1(t) и S2(t) являются взаимоортогональными, поэтому их функция взаимной корреляции равна нулю. Кроме того, благодаря равной амплитуде сигналов S1(t)  и S2(t)  E1=E2.     В результате  Eэ = 2E1 ,  а     Eý2N0=E1N0=h0.

Подставив эту величину в формулу (7.6), получим

pù.íÌ.æä=121−Ôh0.                                           (8.2)

3. Дискретная фазовая модуляция

S1(t) = A cos w0t,       S2(t) = - A cos w0t = - S1(t) ,  0 < t < T;

0T[ Eэ =2S1(t)]2dt = 4E1,

Eý2N0=2E1N0=2h0.

Подставив эту величину в формулу (7.6), получим

pù.ÔÌ=121−Ô2h0.                                       (8.3)

Сравнивая между собой формулы (8.1), (8.2), (8.3), видим, что для достижения заданной вероятности ошибки при ДЧМ требуется величина h0 в 2 больше, чем при ДФМ, а  при ДАМ - в 2 раза больше, чем при ФМ. Отсюда видно, что переход от ДАМ к ДЧМ дает двухкратный выигрыш по мощности, а к ДФМ - четырехкратный выигрыш. Причину этого можно наглядно установить, рассматривая векторные диаграммы сигналов для разных видов модуляции.

Из рис. 8.1 видно,   что при ДАМ  расстояние между векторами сигналов S1 и S2 равно длине вектора S1, при ДЧМ (взаимоортогональные сигналы) это расстояние равно 2S1 , при ДФМ (противоположные сигналы) это расстояние равно 2S1. Энергия же пропорциональна квадрату разности сигналов.

Следует заметить, что приведенные здесь данные об энергетике сигналов ДАМ, ДЧМ и ДФМ относились к максимальным (пиковым) мощностям этих сигналов. В этом смысле, например, при переходе от ДЧМ к ДАМ мы имеем двухкратный выигрыш в пиковой мощности.

Однако, сигналы ДАМ имеют пассивную паузу (мощность сигнала в паузе равна нулю), поэтому по потребляемой передатчиком мощности, кроме отмеченного ранее проигрыша, имеется еще и двухкратный выигрыш. С учетом этого обстоятельства, при переходе от ДЧМ к ДАМ двухкратный проигрыш по пиковой мощности компенсируется двухкратным выигрышем за счет пассивной паузы сигналов ДАМ, в результате чего по потребляемой мощности эти сигналы оказываются равноценными. Однако следует помнить, что при ДАМ в приемнике Котельникова трудно установить необходимый порог в сравнивающем устройстве, а в приемнике ДЧМ регулировка порога не требуется. Поэтому частотная модуляция применяется чаще, чем амплитудная.

Отметим еще раз, что приемник Котельникова обеспечивает наибольшую предельно-допустимую (потенциальную) помехоустойчивость. Это достигается благодаря тому, что при приеме учитываются все параметры сигнала, не несущие информации: амплитуда, частота, фаза несущего колебания, а также длительность сигнала Т, так как интегрирование (фильтрация) осуществляется в течение этого времени. Решение о принятом сигнале обычно осуществляется в конце каждого интервала Т, для чего в приемнике должна иметься специальная система синхронизации элементов сигнала.

9.Оптимальная фильтрация дискретных сигналов

Оптимальный приемник (рис.6.1) является корреляционным, сигнал на его выходе представляет собой функцию корреляции принимаемого сигнала x(t) и ожидаемого Si(t), благодаря чему обеспечивается максимально - возможное отношение сигнал/шум   h20..

Поскольку операция определения функции корреляции является линейной, ее можно реализовать в некотором линейном фильтре, характеристики которого (комплексная передаточная характеристика K(jw) и импульсная характеристика g(t) являются такими, что отношение сигнал/шум на его выходе получается максимальным, причем h2max = h20.

Найдем характеристики фильтра, когда помеха n(t) является флюктуационной со спектральной плотностью Gn(w) = N0,, w ³ 0.

Пусть сигнал на входе фильтра имеет комплексный спектр S(jw). Тогда сигнал на выходе фильтра y(t) можно определить с помощью преобразования Фурье

y(t)=12p-¥¥k(jw)S(jw)ejwtdw.

Нас интересуют значение y(t)  в момент принятия решения (момент отсчета t0), поэтому, заменив t на t0, получим

y(t0)=12p-¥¥k(jw)S(jw)ejwt0dw.                (9.1)

Чтобы получить максимальную величину y(t0), нужно найти оптимальную характеристику фильтра  k(jw).   Для этой цели можно воспользоваться известным неравенством Шварца-Буняковского, имеющим вид

-¥¥f1(jw)f2(jw)dw2Í-¥¥f12(w)dw-¥¥f22(w)dw.

Легко проверить, что данное неравенство превращается в равенство при условии,что

f1(jw)f2(jw)=af12(w)=1af22(w),

где a - любая произвольная постоянная. В нашем случае, применительно к формуле (9.1), величина y(t0) будет максимальной при условии

kopt(jw)S(jw)ejwt0=aS2(w)=1akopt2(w)                           (9.2)

(это уже есть условие оптимальности характеристики K(jw), поэтому здесь и в дальнейшем  K(jw) заменено на Kopt(jw) ).

Подставляя в левую часть формулы (9.2)

S(jw)=S(w)ejjS(w);                                                    (9.3)

k(jw)=k(w)ejjK(w),                                                   (9.4)

получаем

kopt(w)S(w)ej[jK(w)+jS(w)+wt0]=aS2(w)

или, сокращая на  S(w), будем иметь

kopt(w)ej[jK(w)+jS(w)+wt0]=aS(w).                              (9.5)

Последнюю формулу можно представить в виде двух составляющих, позволяющих найти амплитудно-частотную характеристику оптимального фильтра Kopt(w) и фазо-частотную характеристику jk(w):

kopt(w)=aS(w);                                                      (9.6)

jk(w)+js(w)+wt0=0,                                        (9.7)

откуда                 jk(w)=-js(w)−wt0=0.                                  (9.8)

Здесь js(w) - фазо-частотный спектр входного сигнала; wt0  -  "запаздывающий" множитель, учитывающий то, что "отсчет" величины сигнала на выходе фильтра производится в момент t0 , когда возникает максимум выходного сигнала фильтра.

Условие (9.6) имеет простой физический смысл: фильтр должен лучше пропускать составляющие спектра сигнала, имеющие большую амплитуду и в меньшей степени пропускать составляющие сигнала, имеющие меньшую амплитуду.

Условие (9.7) имеет также простой физический смысл: в момент отсчета  (t0) все частотные составляющие спектра выходного сигнала имеют нулевую фазу, благодаря чему выходное напряжение в момент t0  имеет наибольшее отношение мощности сигнала к мощности помехи  .

Условия (9.6) и (9.8) можно объединить в одно, представив передаточную характеристику в комплексной форме

kopt(jw)=aS(w)e−j[jS(w)+wt0].                                    (9.9)

Можно, наконец, последнюю формулу представить в следующем виде

kopt(jw)=aS(−jw)e−jwt0=aS(jw)e−jwt0.                 (9.10)

Здесь S*(jw) - комплексно-сопряженный спектр по отношению к S(jw).

Отношение сигнал/помеха определяется , как обычно, формулой

h2(t0)=PsPn,                                                                  (9.11)

где Ps=y2(t0)- мощность сигнала на выходе фильтра в момент t0 ;

Pn=sn2=N0Dfopt=N012p0¥kopt2(w)dw−                             (9.12)

мощность (дисперсия) помехи на выходе фильтра,

Dfopt - эффективная полоса пропускания оптимального фильтра.

Подставляя в (9.11) выражения (9.1) и (9.12) с учетом (9.2), получим

h2(t0)=PsPn=EN0=h02,                                          (9.13)

где   E=12p0¥Sopt2(w)dw−     энергия сигнала S(t) на входе фильтра.

Из (9.13) видно, что отношение h2(t0)  численно равно отношению энергии сигнала к спектральной плотности помехи (как в приемнике Котельникова) и не зависит от формы сигнала. А так как энергия сигнала равна произведению мощности сигнала на его длительность, то для повышения помехоустойчивости систем связи с использованием согласованных фильтров можно увеличивать длительность элементарных сигналов, что и делается в широкополосных системах связи.

При применении в демодуляторе приемника согласованных фильтров в сочетании с когерентным способом приема можно добиться потенциальной помехоустойчивости.

Импульсная характеристика оптимального фильтра (отклик фильтра на дельта-функцию) определяется известным выражением

g(t)=12p-¥¥k(jw)ejwtdw.

Подставив сюда значение Kopt(jw)  из (9.10), получим

gopt(t)=a2p-¥¥S(−jw)e−jwt0ejwtdw.

Интегрирование в последней формуле  производится по всем   частотам  от  -¥ до +¥; поэтому знак перед w в этой формуле можно заменить на противоположный, что не приведет к изменению  результата   вычисления интеграла. В результате получим

gopt(t)=a2p-¥¥S(jw)ejw[t0−t]dw.                                         (9.14)

А так как, на основании преобразования Фурье

12p-¥¥S(jw)ejwtdw=S(t),                                                     (9.15)

то, сравнивая (9.14) и (9.15), получаем

gopt(t)=aS(t0−t).                                               (9.16).

Таким образом, функция g(t) отличается от сигнала S(t)  только постоянным множителем а , смещением на величину t0 и знаком аргумента t (то есть функция g(t) является зеркальным отображением сигнала S(t) , сдвинутым на величину t0 .

На рис. 9.2 в качестве примера приведен некоторый сигнал S(t), зеркально перевернутый сигнал S(- t) и функция g(t) = aS(t0 - t).

Как уже говорилось, величину t0  обычно берут равной длительности сигнала Т. Если взять t0 < T, то получается физически неосуществимая система (отклик начинается раньше поступления входного воздействия).

Сигнал y(t)  на выходе линейной системы при поступлении на ее вход сигнала x(t) определяется известным интегралом Дюамеля

y(t)=0tx(t−t)g(t)dt.                                                  (9.17)

Пусть на вход оптимального фильтра поступает аддитивная смесь, содержащая сигнал S(t) , с которым фильтр согласован, и помеха n(t)    ( это может быть флюктуационная помеха или какой-нибудь детерминированный сигнал, с которым фильтр не согласован)  x(t)=S(t)+n(t) ,

Подставляя  x(t) и (9.16) в (9.17), получим

y(t)=0t[S(t−t)+n(t−t)]aS(t0−t)dt ,                  (9.18)

заменяя t0 на Т, получим

y(t)=aT         (9.19)

Таким образом, на выходе согласованного фильтра получаем под действием сигнала функцию корреляции сигнала, а под действием помехи функцию взаимной корреляции сигнала и помехи. Если на входе фильтра только помеха(без сигнала), на выходе получаем только функцию взаимной корреляции помехи и сигнала, с которым фильтр согласован.

В формуле (9.19) а - любой произвольный множитель, поэтому произведение а Т можно заменить на произвольный множитель b. В момент времени t=T (момент отсчета) формула (9.19) дает

y(T)=bBS
            (0)+bBsn(0).                                        (9.20)

Примечание. Если на вход согласованного фильтра поступает флюктуационная помеха, то теоретически функция взаимной корреляции Bsn(0)  должна быть равна нулю, так как сигнал и помеха являются независимыми функциями времени. Однако на практике Bsn¹ 0 , так как при вычислении функции взаимной корреляции требуется бесконечно большое время интегрирования. В нашем же случае интегрирование ведется за время, равное Т. Поэтому формулы (9.19) и (9.20) являются приближенными.

Результаты фильтрации не зависят от формы сигнала. Следовательно фильтр может быть применен и без детектора. Тогда оптимальный приемник полностью известных сигналов (рис. 6.1) может быть реализован в виде двух согласованных фильтров - СФ 1 , СФ 2 и устройства сравнения - УС (рис.9.3).

Примеры согласованных фильтров.

Рассмотрим согласованный фильтр для прямоугольного импульса длительности Т (рис 9.4 а).

Спектральная плотность такого импульса равна

S(jw)=A0Te−jwtdt=Ajw1−e−jwT..

Для согласованного фильтра, в соответствии с (9.10) для случая t0 = T

kopt(jw)=aS(−jw)e−jwT=aA−jw1−ejwTe−jwT=bjw1−e−jwT.  (9.21)

Пользуясь последним выражением, можно легко построить схему фильтра для данного случая. Так из теории электрических цепей известно, что деление на jw  означает интегрирование сигнала, а множитель е-jwT означает задержку сигнала на время Т. В результате схема фильтра  будет  содержать интегратор, линию задержки и вычитатель (рис. 9.4).

Таким образом, на выходе фильтра получился треугольный импульс с основанием  2Т (это -   функция корреляции входного импульса прямоугольной формы).  То, что выходной импульс имеет в два раза большую длительность, чем входной, является недостатком оптимального фильтра, так как "хвост" выходного сигнала на отрезке времени от Т до 2Т будет накладываться на выходной сигнал следующего импульса. Поэтому на практике часто применяют упрощенную схему фильтра, содержащую интегриру ющую RC -цепь (RC>> T) и ключ К (рис. 9.5).

В момент  T окончания входного импульса ключ К замыкается, конденсатор интегратора быстро разряжается через ключ и схема оказывается готовой к приему следующего импульса.

Оптимальный фильтр для приема радиоимпульсов с прямоугольной огибающей может быть построен аналогичным образом, однако RC - цепочка должна быть заменена колебательным контуром с достаточно высокой добротностью. Фильтры с ключами называются "кинематическими"  фильтрами.

10. Прием дискретных сигналов с неизвестной фазой

В приемнике Котельникова местные генераторы опорных сигналов

S1(t) и S2(t) должны генерировать сигналы с точностью до фазы принимаемых сигналов. Для этого фаза принимаемого сигнала Si (t)  измеряется и используется для синхронизации опорных генераторов. Такой приемник называется приемником с известной фазой (когерентным приемником) в отличие от приемника с неизвестной фазой ( некогерентного приемника).

Прием сигналов с неизвестной фазой возможен в следующих случаях:

1. формирование сигналов Si(t)  в передатчике производится без учета фазы несущего колебания, в результате чего фаза несущего колебания в каждом сигнале Si (t) является случайной;

2. в канале связи наблюдаются  случайные скачки фазы с большой дисперсией;

3. реализация когерентного приемника экономически нецелесообразна из-за необходимости использования синхронизируемых опорных генераторов сигналов Si(t).

Посмотрим, что произойдет при наличии случайного сдвига фаз.

Пусть сигнал    S1(t) = A cos w0t,    а опорный сигнал приемника

Uоп (t) = A cos (w0t + j).

После перемножения и интегрирования этих сигналов получаем  S1(t)×Uоп1(t) = 0TA2cosw0t×cos(w0t + j)dt =

= A20T[0,5cosj + 0,5cos(2w0t + j)]dt = 0,5A2cosj.

Отсюда видно, что при наличии сдвига j функция взаимной корреляции умножается на cosj<0. Только при j=0 cosj=1 и приемник будет оптимальным и когерентным. При наличии сдвига фаз помехоустойчивость приемника уменьшается.

Рассмотрим в качестве примера оптимальный некогерентный приемник двух сигналов ДЧМ (рис. 10.1).

На входе приемника разделение сигналов двух частот (w1 и w2) осуществляется  с  помощью квадратурной схемы приема и двух ветвей обработки сигналов S1(t)  и  S2(t). Для этого каждая ветвь имеет два перемножителя, генератор опорного напряжения частоты (w1 или w2), фазовращатель на 900. Далее с помощью интеграторов, квадраторов (Кв) и сумматора определяется значение амплитуды сигнала  U2i  = U2u1 + U2u2 .

С выходов аналоговых сумматоров сигналы подаются на схему сравнения, которая реализует правило решения:

если U21 > U22 , то сигнал S1; иначе сигнал S2.                           (10.1)

Если интеграторы в схеме рис. 10.1 являются оптимальными, то для сигналов с неизвестной фазой (и одинаковой энергией каждого сигнала) реализуется оптимальное правило решения вида

Фопт(х) = max Ui                                               (10.2)

Приведенная схема нечувствительна (инвариантна) по отношению к фазам приходящих сигналов (или фазам опорных генераторов Г1 и Г2). Чтобы в этом убедиться, рассмотрим работу верхней половины схемы, когда на ее вход поступает сигнал  S1(t) = A cos(w0t + j1), где  j1 - случайная (неизвестная) фаза сигнала. Помехи на входе приемника учитывать не будем.

Найдем величину U1 на выходе первого сумматора, если два опорных напряжения изменяются по закону cosw1t  и  sinw1t (cдвинуты на 900, т.е. находятся в квадратуре). Вычислим сначала напряжения на выходе первого и второго интеграторов.                                                                                                                      		Uu1 = 0TAcosw1t×cos(w1t + j1)dt =

= 0,5A 0Tcosj1dt + 0,5A 0Tcos(2w1t + j1)]dt = 0,5×A×T×cosj1.           (10.3)

Аналогично получим       Uu2 =  0,5×A×T×sinj1.

Отсюда

U21 = U2u1 + U2u2 = 0,25×A2T2(cos2j1 + sin2j1) = 0,25×A2T2. .        (10.4)

Таким образом, на выходе первого сумматора получим сумму квадратов напряжений Uu1 и Uu2 , пропорциональную энергии сигнала S1. От фазы сигнала эта величина не зависит. В этом и заключается преимущество подобного способа приема.

Следует заметить, что на первом входе решающей схемы при поступлении на вход приемника сигнала  S1(t), кроме найденной величины Uu1, будет поступать также помеха n1(t), прошедшая вместе с сигналом весь тракт обработки сигнала S1 . На втором входе решающего устройства будет существовать помеха n2(t).

При наличии помехи на входе приемника при обработке сигнала и помехи происходит сложное их взаимодействие. Подробно рассматривать этот вопрос мы не будем. Заметим только, что в процессе анализа помеха n(t) разлагается на квадратурные составляющие, синфазные с опорными напряжениями coswt и sinwt.

Оптимальное правило решения (10.2) для двух сигналов ДЧМ может быть реализовано и с помощью схемы рис.10.2.

На входе приемника сигнал x(t) представляет собой сумму

S1(t) = A cos w1t    или     S2(t) = A cos w2t          и  помехи n(t).

В схеме приемника имеются оптимальные фильтры СФ1 и СФ2 , согласованные с сигналами S1(t)  и S2(t). Далее идут амплитудные детекторы D1 и D2 , схема вычитания, фильтр нижних частот и решающее устройство РУ (схема сравнения), которое, в зависимости от полярности сигнала на его входе, выдает сигналы S1 или  S2.

Пусть на вход приемника поступает сигнал S1(t). Тогда на выходе первого фильтра мы будем иметь сумму сигнала S1(t) и помехи n1(t), а на выходе второго фильтра - только помеху n2(t) . Реализации помех n1(t) и n2(t)  -  различные, так как каждая помеха прошла через свой полосовой фильтр. После детектирования сигналов на выходе детектора D1 мы будем иметь огибающую суммы сигнала и помехи U1 = Eсп, распределенную по обобщенному закону Релея

w(Ec)=Ecsn2e−Ec2+A22sn2J0AEcsn2,                          (10.5)

а на выходе детектора D2 получим огибающую помехи U2 = Eп , распределенную по простому закону Релея

w(E)=Esn2exp(−E22sn2).                                     (10.6)

При малой помехе напряжение на выходе первого детектора Eсп будет больше, чем напряжение на выходе второго детектора Eп , разность Eсп - Eп будет положительной и решающее устройство выдаст сигнал S1 . Однако, при сильной помехе может случиться, что Eп превысит Eсп и схема ошибочно выдаст сигнал S2. Сказанное поясняется рисунком 10.3, на котором приведены зависимости Eсп(t) и Eп(t) . Как видно из рисунка, на интервале времени Dt     Eп(t) > Eсп(t); вероятность этого события и есть вероятность ошибки на выходе данного приемника.

На рис. 10.4 приведены графики плотностей вероятности простого и обобщенного законов Релея в соответствии с формулами (10.6) и (10.7). Допустим, в какой-то момент времени  величина  Eсп  на  выходе первого детектора известна. Тогда можно определить вероятность ошибки как вероятность того, что огибающая помехи Eп превысит данное значение Eсп (заштрихованная часть рисунка)

pù=PEn>E=Ecg¥w(E)dE.                              (10.7)

Подставляя сюда w(Eп) по формуле (10.7) и производя интегрирование, получаем        pù=e−E22sn2=fE.                                            (10.8)

В результате мы получили зависимость вероятности ошибки как функцию Eсп. Величина Eсп на рис. 10.4 известна. Однако в действительности Eсп - случайная величина, определяемая распределением (10.5). Поэтому величину Pош = f(Eсп)  надо усреднить по всем возможным изменениям Eсп (от 0 до ¥).

Тогда

pù=0¥fEwEdE.                                 (10.9)

Если сюда подставить формулы (10.5) и (10.8), то после интегрирования получим

pù=0.5exp(−A22sn2).

Но А2/2  есть мощность сигнала S1(t).

Введем обозначение    A22s2=P1P2=h2.                                             (10.10)

Тогда окончательно получим

pошЧМ нкг =0.5e−0.5h2.                                  (10.11)

Помехоустойчивость некогерентного приема ниже, чем помехоустойчивость  оптимального приемника Котельникова.

Если фильтры на входе приемника являются оптимальными, то

h2=A22N0Df=A2T2N0=EN0=h02.                              (10.12)

Можно показать, что при дискретной амплитудной модуляции вероятность ошибки при некогерентном приеме определяется формулой

pù,ÀÌ,=0.5e−0.25h2.                                             (10.13)

Отсюда видно, что при переходе от ДАМ к ДЧМ имеется энергетический выигрыш (по максимальной мощности), равный двум. С точки зрения средних мощностей, как уже говорилось, ДАМ и ДЧМ эквивалентны.

При сравнении помехоустойчивости когерентного и некогерентного приемов можно убедиться, что при когерентном приеме вероятность ошибки значительно меньше, чем при некогерентном приеме. Это объясняется тем, что при некогерентном приеме флюктуационная помеха полностью влияет на помехоустойчивость приема. При когерентном приеме на вероятность ошибки влияет только синфазная составляющая помехи, квадратурная же составляющая подавляется синхронным детектором. В результате этого когерентный прием обеспечивает практически двухкратный энергетический выигрыш по сравнению с некогерентным приемом, так как мощность огибающей помехи в два раза выше мощности ее квадратурных составляющих.

11. Прием сигналов ОФМ

Дискретная фазовая модуляция обеспечивает наиболее высокую помехоустойчивость приема дискретных сигналов. Однако при практической реализации схемы приемника возникают трудности с получением опорного напряжения. Как видно из рис. 6.2 , для получения опорного напряжения используется генератор, синхронизируемый входным сигналом. Под действием случайных помех фаза опорного генератора может скачком измениться на 180о, тогда опорное напряжение будет совпадать по фазе не с сигналом S1(t), а с сигналом S2(t).  А так как при ДФМ  S2(t)= -S1(t), то неправильная фаза опорного генератора приводит к появлению "обратной работы", когда сигналы   S1(t)   принимаются как S2(t) и наоборот ( для двоичного сигнала это означает, что сигналы "1" превращаются в "0" , а  "0" превращаются в "1").

Для устранения опасности "обратной работы" широко применяется "относительная" фазовая модуляция (ОФМ). Если при обычной дискретной фазовой модуляции прием осуществляется путем сравнения фазы приходящего сигнала с фазой опорного генератора, то при ОФМ  осуществляется сравнение фазы каждой посылки с фазой предыдущей посылки. Если фаза очередной посылки совпадает с фазой предыдущей, то приемник выдает "1", если же фазы противоположны, приемник выдает "0".

Возможен когерентный и некогерентный прием сигналов ОФМ. При когерентном приеме в приемнике используется опорный генератор, а сня- тие (устранение) относительности осуществляется после детектирования сигналов  (рис. 11.1). Для этой цели сигнал с выхода синхронного детектора подается на ячейку памяти ЯП и схему сравнения полярностей ССП. На другой вход схемы ССП подается сигнал с ячейки памяти, задержанный на время, равное длительности элементарной посылки принимаемых сигналов.

Таким образом, схема сравнения полярностей сравнивает полярности принимаемой посылки и предыдущей посылки. При совпадении полярностей схема выдает "1", при несовпадении - "0".

Особенностью ОФМ является сдваивание ошибок, возникающих из-за помех, так как любая искаженная посылка поступает на схему сравнения полярностей дважды: сначала непосредственно, а затем - через ячейку памяти. При малой вероятности ошибок эта вероятность вдвое больше, чем вероятность ошибки при приеме сигналов дискретной фазовой модуляции                       pùìÔÌ=2pùÔÌ,

или

pù,ìÔÌ=1−Ô(2h).                                      (11.1)

Схема приемника ОФМ для некогерентного приема приведена на рис. 11.2. В этой схеме вместо опорного генератора используется линия задержки, задерживающая входной высокочастотный сигнал на время,   равное  длительности  элементарной  посылки.  В отличие от предыдущей схемы, опорное напряжение в схеме рис. 11.2 содержит, кроме высокочастотного напряжения предыдущей посылки, также составляющую помехи, в результате чего эта схема обеспечивает меньшую помехоустойчивость, чем схема когерентного приема.

Вероятность ошибки при этом определяется формулой

pù,ìÔÌ=0,5−h2.                                       (11.2)

Иногда для некогерентного приема ОФМ применяют квадратурную схему приема (для сигналов ДЧМ такая схема была приведена на рис. 10.1).

Максимальная помехоустойчивость приемников рис. 10.1 и 10.2 при флюктуационных помехах имеет место в  том случае, когда в качестве фильтров ФНЧ используются оптимальные фильтры. При этом  обеспечивается           maxh2=h02,  и минимум вероятности ошибки, вычисляемой по формулам ( 11.1, 11.2).

12. Прием дискретных сигналов со случайной амплитудой

В некоторых системах связи амплитуда принимаемого сигнала является случайной из-за мультипликативных помех. В этом случае, для нахождения вероятности ошибки в зависимости от способа приема сигналов, вначале определяют по известным формулам вероятность ошибки pош(h), как  для канала с постоянными параметрами.

Например, для ЧМ КГ

pù(h)=0,5[1−Ô(h)],

для ЧМ НКГ

pù(h)=0,5−h22

и так далее.

Затем определяется закон распределения w(h), учитывающий случайные изменения амплитуды сигнала. Наконец,, находится среднее значение Pош   как математическое ожидание pош(h) по формуле

pù=0¥pùhwhdh.                             (12.1)

Вычислим вероятность ошибки в канале с релеевскими замираниями.

Пусть S(t) = A coswt., мощность помехи s2п . В случае релеевских замираний амплитуда сигнала А является случайной и ее плотность вероятности равна

w(A)=Asc2exp−A22sc2.                                    (12.2)

Здесь s2с - дисперсия  замираний, характеризующая разброс амплитуд сигнала в процессе замираний.

Найдем w(h).

По определению             h2=PcP=À22s2;

откуда                 A=2snh.                                                               (12.3)

Здесь мы имеем дело с функциональной зависимостью h от А.  В соответствии с известным правилом определения функций распределения функционально-связанных  случайных величин  можно записать

w(h)=w(A)dAdh=w(A)2s.

Подставив сюда w(A) из (12. 2) и заменив потом А на h по формуле (12.3), получим

w(h)=2hs2s2exp(−h2sn2sc2).                                 (12.4)

Введем понятие среднего значения отношения сигнал / шум

hð2=s2s2                                                              (12.5)

и подставим это выражение в (12.4); тогда

w(h)=2hhð2exp(−h2hcp2).                                     (12.6)

Отсюда видно, что величина h подчиняется, как и величина А, релеевскому закону распределения. Этого и следовало ожидать, так как h и А связаны линейной зависимостью (12.3).

Подставив теперь (12.6) в (12.1), получим общее выражение для вероятности ошибки в канале с релеевскими замираниями

pù=20¥pù(h)hhð2exp(−h2hcp2)dh.                           (12.7)

Рассмотрим  несколько частных случаев.

1. Для приема сигналов ДЧМ некогерентным приемником получим

pù..íæä=0¥12e−h22⋅2hhð2exp(−h2hð2)dh=12+hð2.         (12.8)

2. Для случая приема сигналов ДЧМ когерентным приемником получим

pù..æä=0¥121−Ô(h)2hhð2exp(−h2hð2)dh=12hð2.        (12.9)

Сравнивая формулы (12.8) и (12.9), видим, что, как и в каналах с постоянными параметрами, в каналах с замираниями переход от некогерентного к когерентному приему дает энергетический выигрыш, примерно равный двум. Если сравнить помехоустойчивость систем связи с каналами без замираний и системы с замираниями, то можно сделать вывод, что в каналах с замираниями для достижения малой вероятности ошибок мощность сигнала должна быть увеличина по сравнению с каналами без замираний в сотни раз. Поэтому в каналах с замираниями для уменьшения вероятности ошибок используются другие методы повышения помехоустойчивости (например, разнесенный прием).  Кроме того, ошибки в таких каналах часто "пакетируются", то есть встречаются интервалы времени, внутри которых вероятность ошибок резко увеличивается.

Литература

1. В.А. Котельников.  Теория  потенциальной  помехоустойчивости.              -- М. , Госэнергоиздат , 1956.

2. Основы теории передачи сигналов, часть 2 / Б.Н.Бондарев, А.А.Макаров:  Учебное пособие. - Новосибирск, НЭИС, 1969. -140с.

3. Теория передачи сигналов: Учебник для вузов/ А.Г.Зюко, Д.Д.Кловский, М.В.Назаров, Л.М.Финк. -М.: Радио и связь, 1986. -304с.

_____________________________________________________________

Св. план 1997, поз.

Александр Александрович Макаров

Леонид Аркадьевич Чиненков

(Учебное пособие)

Редактор  Гарсков Г.Х.

Корректор Гункевич Р.И.

________________________________________________________________

Лицензия № 020472, октябрь 1992г. Подписано в печать ...............

Формат бумаги 62х84 1/16

Бумага писчая №1 Уч. изд. л. ............Тираж  300  экз.

Заказ № ......

Типография СибГАТИ,630102, г.Новосибириск, ул.Кирова, 86